# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 05. 02. 2016 | № | 124 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Местные нормативы

градостроительного проектирования

Снежинского городского округа

На основании письма первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области С.В.Сихарулидзе (исх.№ 9288 от 22.11.2015), руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса РФ, статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Управлению градостроительства администрации (Потеряев С.Ю.) осуществить мероприятия по внесению изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского городского округа (утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 № 118 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского городского округа Челябинской области») в части дополнения раздела «IX. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» следующей информацией:

Нормативы обеспеченности объектами связи

Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.».

Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |  |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,40 |

Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектам связи производится по таблице 24.

Таблица 24

| Наименование объекта | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м*/0,1 га** на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв.м*/0,15 га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м*/0,20 га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв.м на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10-50 кв.м на объект |

Примечания:

*указана только полезная площадь технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и в течение трех дней со дня его утверждения разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н.А.Капустина.

Главы администрации

Снежинского городского округа	                       	И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Н.А.Капустин

Начальник управления

градостроительства						С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

Газета «Известия Собрание депутатов…»  – 1 экз.

УГ  – 2 экз.

Е.А.Марьясова, 3-50-43

начальник отдела регулирования

градостроительной деятельности управления

га 1  03.02.2016

123