ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Снежинского городского округа

(ред. 31.07.2017)

- По тексту:

  - Статьи 1:

- читать в новой редакции абзац «градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – документ, подготовленный для обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка, источниками которой являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- после абзаца «градостроительный регламент – …» дополнить абзацем в редакции «индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи, расположенный в единственном числе на отдельном земельном участке»;

- читать в новой редакции абзац «красные линии  – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- после абзаца «красные линии  – …» дополнить абзацем в редакции «линейные объекты –  линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения»;

- читать в новой редакции абзац «многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством».

  - Статьи 2:

    - Читать в новой редакции пункт

«3. Правила включают в себя:

  - Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила в составе:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

  - Карты градостроительного зонирования территорий:

- населенных пунктов – города Снежинска (в т.ч. жилого района «Поселок Сокол), поселка Ближний Береговой, деревни Ключи;

- Снежинского городского округа (за границами населенных пунктов.

На картах градостроительного зонирования отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- территории, в гарницах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию.

  - градостроительные регламенты в составе:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории».

    - Читать в новой редакции пункт

«4. Настоящие Правила применяются наряду с законодательными и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации и Челябинской области;

муниципальными правовыми актами Снежинского городского округа; регулирования землепользования и застройки.

техническими, принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия.

Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам».

  - Статьи 3 читать в новой редакции пункты

- «10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на картах градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешённого использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешённого использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утверждённой документации по планировке территории»;

- «11. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру (требованию), поглощают более мягкие».

  - Статью 8 читать в новой редакции

«Статья 8. Общие положения

- Регулирование землепользования и застройки на территории Снежинского городского округа осуществляется в порядке, установленном Правилами, в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- Соблюдение установленного Правилами порядка землепользования и застройки в Снежинском городском округе обеспечивается:

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

при предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

при принятии решений о подготовке документации по планировке территории;

при проверке подготовленной на основании решения органа местного самоуправления документации по планировке территории на соответствие установленным действующим законодательством требованиям;

при утверждении документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления;

при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам, являющихся правообладателями земельных участков, градостроительных планов земельных участков;

при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

при определении размеров земельных участков существующих зданий, строений, сооружений;

в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Снежинского городского округа».

  - Статью 9 читать в новой редакции

«Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Снежинска (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления администрации города Снежинска и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Снежинска.

2. Комиссия:

обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, в результате рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также физических или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний;

организует проведение публичных слушаний в случаях, регламентированных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и порядке, определенном главой 8 настоящих Правил;

3. В состав Комиссии включаются представители заинтересованных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и организаций, а также по согласованию представители государственных и исполнительных органов контроля и надзора.

Председателя Комиссии определяет глава города Снежинска.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Снежинска.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Секретарём Комиссии является сотрудник управления градостроительства администрации города Снежинска.

4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии обоих член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются заключением комиссии (подписанного членами Комиссии и утвержденного председателем) либо протоколом заседания, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.».

  - Статьи 10:

- в пункте 1:

абзац 3 после слов «согласование документации по планировке территории …» дополнить текстом «(а также организация по её согласованию заинтересованными организациями)»,

абзац 4 читать в новой редакции «подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа»,

абзац 6 читать в новой редакции «проверка документов по выдаче разрешений на строительство разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,

абзац 9 после слов «… для проведения публичных слушаний …» дополнить текстом «а также организация проведения публичных слушаний»;

- считать утратившими силу пункты 2-4.

  - Главы «8. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки»:

    - В статье 29:

- читать в новой редакции пункт «1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления Снежинского городского округа в области градостроительной деятельности.»;

- считать утратившим силу пункт 4;

    - В статье 30:

- в пункте 11 абзаце 2 после слов «… в случаях обсуждения» текст читать в новой редакции «проектов внесения изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа, проекта документации по планировке территории»;

    - Дополнить статьей 30.1 в следующей редакции:

«Статья 30.1. О внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа

- Состав документов территориального планирования городского округа, порядок их подготовки, согласования и утверждения, а также внесения в них изменений определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательными актами о градостроительной деятельности Челябинской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

- С предложением о внесении изменений в документы территориального планирования вправе обращаться к главе городского округа:

- органы государственной власти Российской Федерации,

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации,

- органы местного самоуправления,

- заинтересованные физические и юридические лица (в т.ч. правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения документов территориального планирования).

- Решение о подготовке проекта о внесении изменений в документы территориального планирования Снежинского городского округа (генеральные планы: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи) принимается главой Снежинского городского округа.

- Проекты документов территориального планирования Снежинского городского округа и проекты по внесению в них изменений подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными актами Снежинского городского округа.

- Управление градостроительства администрации города Снежинска в установленные сроки:

- обеспечивает анализ поступивших предложений,

- осуществляет подготовку проектов документов территориального планирования Снежинского городского округа и проектов по внесению в них изменений,

- организует проверку проектов и их рассмотрение заинтересованными учреждениями и организациями,

- организует проведение публичных слушаний и подготовку материалов для рассмотрения на публичных слушаниях (в т.ч. организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов),

- организует и обеспечивает опубликование в средствах массовой информации материалов и документов (регламентированных законодательными и нормативно-правовыми актами на этапах подготовки проектов, их согласования, проведения публичных слушаний и утверждения) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)».

    - Статью 31 читать в новой редакции

«Статья 31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила

- Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовившие предложения о внесении изменений в настоящие Правила.

- Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает анализ поступивших предложений и подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.

- Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения осуществляет подготовку заключения с принятием решения по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо об отклонении предложения с указанием причин, которое утверждается главой города Снежинска.

- Управление градостроительства администрации города Снежинска:

- копию  решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо об отклонении предложения с указанием причин направляет заявителям;

- не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

- Управление градостроительства администрации города Снежинска:

- осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед представлением такого проекта на публичные слушания), а также организует его рассмотрение членами Комиссии и заинтересованными организациями и учреждениями на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования Снежинского городского округа (генеральным планам: Снежинского городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой, деревни Ключи);

- по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила в комиссию на доработку (в случае обнаружения его несоответствия выше указанным требованиям и документам) либо обеспечивает подготовку материалов главе города Снежинска с предложением для принятия решения о проведении публичных слушаний по нему.

- Глава города Снежинска:

- не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта принимает решение о проведении публичных слушаний по нему;

- не позднее чем по истечении трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

- сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;

- проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

- После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила:

  - Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний (изложенных в заключении комиссии и протоколе собрания, которые утверждаются председателем комиссии, являющегося главой города Снежинска):

    - в случае принятия решения об одобрении проекта внесения изменений в настоящие Правила:

- обеспечивает передачу проекта внесения изменений в настоящие Правила в Собрание депутатов города Снежинска для рассмотрения.

- обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила;

    - в случае принятия решения об отклонении проекта внесения изменений в настоящие Правила:

- дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших от участников публичных слушаний;

- повторно представляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе города Снежинска для принятия решения о направлении его в Собрание депутатов города Снежинска для утверждения.

  - Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения материалов:

- принимает решение об утверждении представленного проекта внесения изменений в настоящие Правила в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

- обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения изменений в настоящие Правила в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

- Управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает:

- обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа:

- протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила – в течении 7 дней с момента завершения публичных слушаний;

- правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями – в течении 7 дней после утверждения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

- размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/) – в течении 10 дней после утверждения проекта».

  - Статьи «32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории» исключить пункты 6-9.

  - Статьи «33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий»:

- в пункте 5 исключить текст после абзаца «… 3) требованию о соответствии проекта границ территории …, действовавших в период застройки»;

- в пунктах 7 и 9 (подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста «… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского округа».

  - Статьи «34. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости» в пункте 17 (подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста «… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского округа».

  - Статьи «34. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» в пункте 17 (подпункт 1) после слов «… на официальном сайте …» вместо текста «… муниципального образования «Город Снежинск» …» читать «… органов местного самоуправления Снежинского городского округа».

  - Статьи «50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования» в таблице видов территориальных зон:

- «Жилые зоны» дополнить строками

| «Ж-2А | малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 эт.) с приквартирными участками |
| --- | --- |
| Ж-7 | ведения садоводства в жилой застройке» |

- «Сельскохозяйственные зоны» читать в новой редакции строки

| «СХ-7 | ведения садоводства или огородничества |
| --- | --- |
| СХ-8 | ведения садоводства или огородничества (территории потенциального строительства жилых домов усадебного типа)» |

- «Зоны перспективного развития» дополнить строкой

| «КУРТ | территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию» |
| --- | --- |

  - Статьи «50-1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны»:

    - для территориальной зоны «Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования»:

- во вспомогательных видах разрешенного использования:

читать в новой редакции пункт «5) объекты инженерно-технического обеспечения»;

исключить пункты

«3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;

4) огороды, сады;

6) строения для содержания скота и птицы (действие настоящего пункта распространяется только для сельских населенных пунктов: поселок Ближний Береговой, деревня Ключи)»,

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»

исключить строку

| «Коэффициент свободных территорий: | 0,4-0,7» |
| --- | --- |

раздел «Примечание» дополнить пунктом «5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом»;

    - для территориальной зоны «Ж-1А – Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования»

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключит пункты

«2) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;

3) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)»;

читать в новой редакции пункт «4) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»:

строку показателей «Площадь участка (включая площадь застройки), кв. м» вместо «500-1000» читать параметры «400-1000»;

исключить строку

| Коэффициент свободных территорий: | 0,6-0,8 |
| --- | --- |

раздел «Примечание» дополнить пунктом «5. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом»;

    - для территориальной зоны «Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов»

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункт «5) малые архитектурные формы»;

дополнить пунктом «6) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»:

читать в новой редакции строки:

«Коэффициент застройки

– многоквартирные жилые дома с количеством

этажей не более чем 3                                                            0,4

– жилые дома блокированной застройки                            0,3»

«Коэффициент плотности застройки

– многоквартирные жилые дома с количеством

этажей не более чем 3                                                            0,8

– жилые дома блокированной застройки                            0,6»

исключить строку

«Коэффициент свободных территорий – 0,83»

    - перед текстом «Ж-3 – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов» дополнить территориальную зону «Ж-2А – зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» и текстом следующего содержания:

«Основные виды разрешенного использования:

- многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участками;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;

- хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т.п.);

- объекты инженерно-технического обеспечения;

Условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 200 кв. м;

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Площадь приквартирного участка (включая площадь застройки), в м: | 500-1000 |
| Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м: |  |
| - в сохраняемой застройке | отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся линией застройки |
| - при реконструкции и новом строительстве | 7,5 |
| Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: |  |
| от границ участка до: |  |
| - основного строения | 3 |
| - других построек: бани, гаража, сарая и др. | 1 |
| от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке | в соответствии с СП 42.13330.2011 |
| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

Примечание:

1.  Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.  Этажность и высота строений:
для всех основных строений:

- количество этажей – не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка;

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли - не более 9,6 м;

- до конька скатной кровли - не более 12,0 м;

для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли - не более 4 м;

- до конька скатной кровли не более 8 м;

как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

- высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы – глухая часть ограждения не выше 1,5 м.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»

    - для территориальной зоны «Ж-3 – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов»

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «9) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»

читать в новой редакции строки

«Коэффициент застройки –                                                        0,4»

«Коэффициент плотности застройки –                                     0,8»

исключить строку «Коэффициент свободных территорий – 0,7-0,9»;

    - для территориальной зоны «Ж-4 – Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов»

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»

читать в новой редакции строки

«Коэффициент застройки –                                                        0,4»

«Коэффициент плотности застройки –                                     1,2»

исключить строку «Коэффициент свободных территорий – 0,7-0,8»;

    - дополнить территориальную зону «Ж-7 – зона для ведения садоводства в жилой застройке» и текстом следующего содержания:

«Основные виды разрешенного использования:

- ведение садоводства с правом возведения жилого строения (садовый дом).

Условно разрешенные виды использования:

- индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством,  требующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м;

- размещение хозяйственных построек некапитального типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельного участка | 300-2000 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от жилого строения до границы земельного участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы земельного участка. | 1 | м |
| 6 | Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строительства к территории участка | не более 20 | % |
| 7 | Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) | не более 0,30 | - |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.»

  - Статьи «50-2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны»:

    - для территориальной зоны «ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «4) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- условно разрешенные виды использования дополнить пунктом «5) жилые здания со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 1,0 3,0» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-1 – зона торговых комплексов»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «9) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-2 – зона лечебно-оздоровительных комплексов»

- в основных видах разрешенного использования

исключить пункт «5) служба приготовления пищи»;

читать в новой редакции пункт «9) оздоровительные центры»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «9) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-3 – зона культурно-развлекательных комплексов»

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в условно разрешенных видов использования исключить пункт «1) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные  станции и др.)»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-4 – зона культовых религиозных комплексов»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «6) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-5 – зона спортивных комплексов»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-6 – зона учебных комплексов»

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «11) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки)» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

    - для территориальной зоны «ОДС-9(Б) – зона муниципальных административных комплексов»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «8) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Максимальный процент застройки» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

  - Статьи «50-3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны»:

    - для территориальной зоны «П – производственные зона»:

- из основных видов разрешенного использования исключить пункт «3) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий»;

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» вместо строки «Максимальный процент застройки» читать строку в новой редакции

| «Коэффициент застройки – Коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |
| --- | --- |

  - Статьи «50-6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны»:

    - для территориальной зоны «КС – коммунально-складская зона»

- основные виды разрешенного использования читать в редакции

«1) производственные предприятия и складские объекты (для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых требуется установление таких зон в пределах границ земельных участков),

2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания населения города,

3) предприятия бытового обслуживания населения города,

4) пожарные депо,

5) торговые комплексы оптовой торговли (в т.ч. мелкооптовые рынки, продовольственные и промтоварные рынки),

6) мастерские,

7) коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, овощные ямы и др.),

8) автозаправочные станции».

- во вспомогательных видах разрешенного использования исключить пункт «6) автозаправочные станции»;

- в условно разрешенных видах использования читать в новой редакции пункт «1) промышленные объекты и производства не выше IV класса опасности»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,6 1,8 |

    - для территориальной зоны «КС-1 – зона гаражей в существующей застройке»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «1) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,6 1,8 |

  - Статьи «50-7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны»:

    - для территориальной зоны «СХ-5 – зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

    - для территориальной зоны «СХ-7 – зона ведения садоводства или огородничества»

- основные виды разрешенного использования  читать в редакции

«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом); 2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования:

исключить пункты «1) жилые дома садового типа»; и «3) стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке»;

дополнить пунктом «7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

| «№ | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельного участка, в случае: |  |  |
|  | - садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом) | 300-2000 | м2 |
|  | - огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки | до 300 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных построек до: |  |  |
|  | - красной линии улиц | 5 | м |
|  | - красной линии проездов | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. | 1 | м |
| 6 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков | 4 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен |  |  |
|  | - камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | м |
|  | - то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | м |
|  | - древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | м |
| 8 | Минимальное расстояние до соседнего участка от - стволов высокорослых деревьев - стволов низкорослых деревьев - кустарника. | 4 2 1 | м |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома) до уборной или бани | 8 | м |
| 10 | Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки) | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами» |  |

    - для территориальной зоны «СХ-8 – зона ведения садоводства или огородничества (территория потенциального строительства жилых домов усадебного типа)»

- основные виды разрешенного использования  читать в редакции

«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом); 2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования:

исключить пункты «1) жилые дома садового типа»; и «3) стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке»;

дополнить пунктом «7) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

| «№ | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельного участка, в случае: |  |  |
|  | - садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом) | 300-2000 | м2 |
|  | - огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки | до 300 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных построек до: |  |  |
|  | - красной линии улиц | 5 | м |
|  | - красной линии проездов | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. | 1 | м |
| 6 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков | 4 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен |  |  |
|  | - камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | м |
|  | - то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | м |
|  | - древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | м |
| 8 | Минимальное расстояние до соседнего участка от - стволов высокорослых деревьев - стволов низкорослых деревьев - кустарника. | 4 2 1 | м |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома) до уборной или бани | 8 | м |
| 10 | Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки) | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами» |  |

    - для территориальной зоны «СХ-9 – сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и животноводческие товарищества)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

  - Статьи «50-8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения»:

    - для территориальной зоны «Р-1 – зона городских лесов, лесопарков»

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;

«4) площадки для мусоросборников»;

читать в новой редакции пункт «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

    - для территориальной зоны «Р-2 – зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов»

- основные виды разрешенного использования дополнить пунктом в редакции «12)  объекты для отдыха на водоеме»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«3) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;

«5) площадки для мусоросборников»;

читать в новой редакции пункт «4) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

    - для территориальной зоны «Р-3 – зона водных объектов»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункт «6) ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные объекты»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«2) объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы»;

«4) площадки для мусоросборников»;

читать в новой редакции пункт «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

    - для территориальной зоны «Р-4 – зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей»

- основные виды разрешенного использования  читать в редакции

«1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,

2) учреждения отдыха и туризма,

3) спортивные лагеря»;

- вспомогательные виды разрешенного использования:

читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

дополнить пунктами и текстом следующего содержания

«4) лечебные и жилые корпуса,

5) предприятия общественного питания,

6) бассейны, спортзалы,

7) теннисные корты,

8) пляжи.

Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствующей территории».

- раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить таблицей следующего содержания:

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (относительно общего количества отдыхающих в границах зоны) | не более 20 | чел/га |
| 1.1 | Максимальные отступы от границ земельного участка | отсутствует необходимость ограничения параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами |  |
| 2 | Этажность объектов капитального строительства рекреационного назначения, включая мансардный этаж | не более 3-х | этаж |
| 3 | Вместимость рекреационных объектов не более: - курортные гостиницы, пансионаты; - туристические гостиницы; - гостиница для автотуристов; - мотели, кемпинги; - туристические базы; - туристические приюты; - спортивно-оздоровительные базы выходного дня; - детские и молодёжные лагеря; - плавдачи; - дом охотника, дом рыбака; - лесные хижины; | 200 50 50 30 50 25 100 200 25 15 15 | место |
| 4 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
| 5 | Вместимость объектов общественного питания, не более | 100 | место |
| 6 | Процентное соотношение застроенных территорий для размещения объектов капитального строительства всех видов к территории зоны | не более 15 | % |

  - Статьи «50-9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения»:

    - для территориальной зоны «С(В) – зона специального назначения (ведомственная)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

  - Статьи «50-10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняемые)»:

    - для территориальной зоны «С(0)-2 – зона специального назначения II класса (особо охраняемая)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «3) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

    - для территориальной зоны «С(0)-3 – зона специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)»

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

  - Статьи «50-11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)»:

    - для территориальной зоны «С(У)-1 – зона специального назначения I класса (утилизационная)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

  - Статьи «50-12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного развития»:

    - для территориальной зоны «Ж-6 – зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях»

- читать в новой редакции абзац

«Основной вид разрешенного использования:

1) жилые здания

Вспомогательный и условно разрешенный виды использования – не подлежат установлению».

    - ввести территориальную зону с градостроительными регламентами в редакции

«КУРТ – территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию

Основной вид разрешенного использования:

- жилые здания,

- общественно-деловые объекты,

- производственные объекты.

Вспомогательный и условно разрешенный виды использования – не подлежат установлению.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения – не подлежат установлению (в индивидуальном порядке в процессе проектирования)».

  - Статьи «50.1. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» и Статьи «50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» для территориальной зоны «СХ-1» читать в новой редакции абзац «СХ-1– зона ведения садоводства или огородничества».

  - Статьи «50.2. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» абзац «Иные зоны» завершить текстом «– зоны с особыми условиями использования территорий».

  - Статьи «50.2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные зоны – зоны с особыми условиями использования территорий»

    - для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы)» текст читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)» текст читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)» текст читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ-4. Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)» текст читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для зоны с особыми условиями использования территории «СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)» текст читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

  - Статьи «50.2-1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зона сельскохозяйственного использования»:

    - для территориальной зоны «СХ-1. Зона ведения садоводства или огородничества»

- основные виды разрешенного использования  читать в новой редакции

«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом);

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки;

3) индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, не требующая назначения санитарно-защитных зон»;

- условно разрешенные виды использования читать в новой редакции

«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);

2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан»;

- вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции

«1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т.п.);

2) детские площадки;

3) спортивные площадки;

4) площадки для сбора мусора;

5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

6) дома сторожа»;

- раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакции:

| «№ | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельного участка, в случае: |  |  |
|  | - садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом) | 300-2000 | м2 |
|  | - огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки | до 300 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных построек до: |  |  |
|  | - красной линии улиц | 5 | м |
|  | - красной линии проездов | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. | 1 | м |
| 6 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков | 4 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен |  |  |
|  | - камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | м |
|  | - то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | м |
|  | - древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | м |
| 8 | Минимальное расстояние до соседнего участка от - стволов высокорослых деревьев - стволов низкорослых деревьев - кустарника. | 4 2 1 | м |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома) до уборной или бани | 8 | м |
| 10 | Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки) | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами» |  |

    - для территориальной зоны «СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования»

- основные виды разрешенного использования  читать в редакции

«1) личное подсобное хозяйство с возможностью возведения жилого дома;

2) объекты сельскохозяйственного назначения, не требующие установления санитарно-защитной зоны»;

- условно разрешенные виды использования читать в редакции

«1) предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункт «1) одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в сельскохозяйственном производстве»;

читать в новой редакции пункт «2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

  - Статьи «50.2-2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Зоны рекреационного назначения»:

    - для территориальной зоны «Р-1. Зона массовой рекреации» градостроительные регламенты читать в новой редакции

«Основные виды разрешенного использования

1) санаторно-курортные и оздоровительные учреждения,

2) учреждения отдыха и туризма,

3) спортивные лагеря»;

Вспомогательные виды разрешенного использования

1) склады, овощехранилища,

2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,

3) стоянки открытые наземные,

4) лечебные и жилые корпуса,

5) предприятия общественного питания,

6) бассейны, спортзалы,

7) теннисные корты,

8) пляжи.

Примечание: Допускается размещение временных объектов, предназначенных для обслуживания отдыхающих соответствующей территории.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (относительно общего количества отдыхающих в границах зоны) | не более 20 | чел/га |
| 1.1 | Максимальные отступы от границ земельного участка | отсутствует необходимость ограничения параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами |  |
| 2 | Этажность объектов капитального строительства рекреационного назначения, включая мансардный этаж | не более 3-х | этаж |
| 3 | Вместимость рекреационных объектов не более: - курортные гостиницы, пансионаты; - туристические гостиницы; - гостиница для автотуристов; - мотели, кемпинги; - туристические базы; - туристические приюты; - спортивно-оздоровительные базы выходного дня; - детские и молодёжные лагеря; - плавдачи; - дом охотника, дом рыбака; - лесные хижины; | 200 50 50 30 50 25 100 200 25 15 15 | место |
| 4 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
| 5 | Вместимость объектов общественного питания, не более | 100 | место |
| 6 | Процентное соотношение застроенных территорий для размещения объектов капитального строительства всех видов к территории зоны | не более 15 | %» |

  - Статьи «50.2-3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Иные зоны.»

    - для территориальной зоны «СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы» градостроительные регламенты читать в новой редакции

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для территориальной зоны «СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)»

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для территориальной зоны «СЗ-3.	Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)»

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для территориальной зоны «СЗ-4.	Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)»

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

    - для территориальной зоны «СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)»

«Виды разрешенного использования (основные, условно разрешенные и вспомогательные) – не подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, обозначенных на картах градостроительного зонирования определяется по совокупности:

а) градостроительными регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной зоне,

б) ограничениями, установленными законодательными актами Российской Федерации для соответствующей зоны с особыми условиями использования территории, а также статьями 52 и 54 настоящих Правил».

  - Статьи «50.2-4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости. Производственная зона.»

    - для территориальной зоны «П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности»

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4 |

    - для территориальной зоны «П-2. Территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов и т.д.»

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4 |

  - Статьи «50.3. Введение» текст считать утратившим силу за исключением абзацев: 2, 4, 8-10, «Примечание: …».

  - Статьи «50.4. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» в таблице

- читать в новой редакции строки

| «Ж-2 | Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками». |
| --- | --- |
| «СХ-1 | Зона ведения садоводства или огородничества» |

- исключить строку

| «Ж-4 | Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами» |
| --- | --- |

  - Статьи «50.5-1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны»:

    - для территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3эт)»

- основные виды разрешенного использования  читать в новой редакции «1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками»;

- в условно разрешенных видах использования исключить пункт

«1) многоквартирные жилые дома;

3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т.д.;

8) блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками;

9) скверы, озелененные территории;

13) спортплощадки»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты «2) теплицы, оранжереи, парники;

4) для блокированных жилых домов – встроенные или отдельно стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок;

5) надворные туалеты;

7) площадки для сбора мусора;

8) выращивание сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, фруктов;

9) строения для содержания скота и птицы;

11) бани (при условии канализования стоков)»;

читать в новой редакции пункты

«6) объекты инженерно-технического обеспечения;

10) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы)»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

исключить строки

| «- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) | 250» |
| --- | --- |
| «Максимальный процент застройки | отсутствует необходимость ограничения параметра» |

дополнить строками

| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| --- | --- |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

- в разделе «Примечание»:

в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов                                            не более 1,4»;

дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».

    - для территориальной зоны «Ж-2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» градостроительные регламенты читать в новой редакции:

«Основные виды разрешенного использования:

- многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 с приквартирными участками;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;

- хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т.п.);

- объекты инженерно-технического обеспечения;

Условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 200 кв. м;

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Площадь приквартирного участка (включая площадь застройки), в м: | 500-1000 |
| Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м: |  |
| - в сохраняемой застройке | отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся линией застройки |
| - при реконструкции и новом строительстве | 7,5 |
| Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: |  |
| от границ участка до: |  |
| - основного строения | 3 |
| - других построек: бани, гаража, сарая и др. | 1 |
| от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке | в соответствии с СП 42.13330.2011 |
| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

Примечание:

1.  Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.  Этажность и высота строений:
для всех основных строений:

- количество этажей – не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка;

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли - не более 9,6 м;

- до конька скатной кровли - не более 12,0 м;

для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли - не более 4 м;

- до конька скатной кровли не более 8 м;

как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

- высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы – глухая часть ограждения не выше 1,5 м.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. »

    - для территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1-2 эт.)»

- в основных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «2) жилые дома блокированной застройки»;

- в условно разрешенных видах использования

исключить пункты

«6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т.д.;

8) выращивание сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, фруктов;

9) строения для содержания скота и птицы;

10) хозяйственные постройки»;

читать в новой редакции пункт «7) индивидуальные жилые дома»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«2) для отдельно стоящих и блокированных домов: сады, огороды, теплицы, оранжереи, парники и т.д.;

8) площадки для сбора мусора;

9) парки, скверы, бульвары;

10) спортплощадки»;

читать в новой редакции пункт «7) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» в разделе «Примечание»:

дополнить строками

| «Коэффициент застройки – многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 – жилые дома блокированной застройки | 0,4 0,3 |
| --- | --- |
| Коэффициент плотности застройки – многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3 – жилые дома блокированной застройки | 0,8 0,6» |

исключить строку

| «Коэффициент использования территории: | не более 0,94» |
| --- | --- |

    - территориальную зону «Ж-4. Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами» с градостроительными регламентами считать утратившими силу.

    - для территориальной зоны «Ж-6 – зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях»

- читать в новой редакции абзац

«Основной вид разрешенного использования:

1) жилые здания

Вспомогательный и условно разрешенный виды использования – не подлежат установлению»

    - для территориальной зоны «Ж-7. Зона ведения садоводства в жилой застройке»

- условно разрешенные виды использования дополнить пунктом «2) размещение хозяйственных построек некапитального типа»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключит пункты 1-5;

абзац завершить текстом «…– не подлежат установлению»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в строке «1. Размеры земельного участка» вместо параметра «200-1000» читать «300-2000».

  - Статьи «50.5-2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.»

    - для территориальной зоны «ОД-1. Зона делового, административного, торгово-бытового, культурно-просветительского, общественного и коммерческого назначения»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункты

«1) парки, скверы, бульвары;

2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов  пользования на одном и том же этаже;

7) информационные центры, компьютерные центры;

8) музеи, выставочные залы, картинные галереи;

9) танцевальные залы, дискотеки;

12) кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;

22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические бюро и др.);

23) бани, сауны;

28) печать, пресса;

29) рекламные агентства»;

- в условно разрешенных видах исключить пункт «2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования читать в новой редакции пункт «6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |

    - для территориальной зоны «ОД-2. Зона культовых учреждений, культурно-просветительского назначения»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункты

«1) парки, скверы, бульвары;

10) площадки для игр»;

- в условно разрешенных видах

исключить пункт «1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;

дополнить текстом « – не подлежат установлению».

- вспомогательные виды разрешенного использования дополнить пунктом «6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |

  - Статьи «50.5-3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.»

    - для территориальной зоны «П-1. Зона размещения производственных объектов IV и V классов (СЗЗ от 50 до100 м)»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункт «2) выращивание сельскохозяйственных культур, цветов»;

- в условно разрешенных видах исключить пункт «2) инженерно-технические объекты - эл/подстанции, котельные, насосные, ГРП и т.д.»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«1) одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в производстве»,

2) озелененные территории;

5) спортивные площадки;

12) площадки транзитного транспорта с местами хранения грузовиков, легковых автомобилей;

15) площадки для мусоросборников»;

дополнить пунктом «16) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |

    - для территориальной зоны «П-2. Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты

«1) озелененные территории»,

14) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

18) площадки для сбора мусора;

19) информационные стенды»;

читать в новой редакции пункт «17) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,6 1,8» |

  - Статьи «50.5-6. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Зоны сельскохозяйственного использования»:

    - для территориальной зоны «СХ-1. Зона ведения садоводства или огородничества»

- основные виды разрешенного использования  читать в новой редакции

«1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом),

2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки»;

- условно разрешенные виды использования читать в новой редакции

«1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки),

2) объекты общественного назначения (в том числе временные), связанные с обслуживанием членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан»;

- вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции

«1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т.п.),

2) детские площадки,

3) спортивные площадки,

4) площадки для сбора мусора,

5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,

6) дома сторожа»;

- раздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакции:

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельного участка, в случае: |  |  |
|  | - садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого строения (садовый дом) | 300-2000 | м2 |
|  | - огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки | до 300 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома), хозяйственных построек до: |  |  |
|  | - красной линии улиц | 5 | м |
|  | - красной линии проездов | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. | 1 | м |
| 6 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков | 4 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен |  |  |
|  | - камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | м |
|  | - то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | м |
|  | - древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | м |
| 8 | Минимальное расстояние до соседнего участка от - стволов высокорослых деревьев - стволов низкорослых деревьев - кустарника. | 4 2 1 | м |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого строения (садового дома) до уборной или бани | 8 | м |
| 10 | Плотность застройки земельного участка (коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки) | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами |  |

  - Статьи «50.6. Введение» текст считать утратившим силу за исключением абзацев: 2, 4, 8-10, «Примечание: …».

  - Статьи «50.8-1. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Жилые зоны.»

    - для территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 эт.)»

- основные виды разрешенного использования  читать в новой редакции «1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками»;

- в условно разрешенных видах использования исключить пункт

«1) многоквартирные жилые дома;

3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

6) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т.д.»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты «2) теплицы, оранжереи, парники;

4) надворные туалеты;

6) площадки для сбора мусора, надворные туалеты;

7) выращивание сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, фруктов;

8) строения для содержания скота и птицы;

10) скверы, озелененные территории;

11) бани (при условии канализования стоков)»;

читать в новой редакции пункты

«5) объекты инженерно-технического обеспечения;

9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани и т. д.)»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

исключить строки

| «- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) | 250» |
| --- | --- |

дополнить строками

| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| --- | --- |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

- в разделе «Примечание»:

в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов                                            не более 1,4»;

дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».

    - для территориальной зоны «Ж-2. Зона застройки малоэтажными домами повышенной комфортности (по индивидуальным проектам)»

- в условно разрешенных видах использования исключить пункт

«2) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т.д.;

3) скверы, озелененные территории»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункт «4) площадки для сбора мусора»;

читать в новой редакции пункт

«3) объекты инженерно-технического обеспечения»;

- таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить строками

| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| --- | --- |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

- в разделе «Примечание»:

в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов                                            не более 1,4»;

дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».

    - для территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-2 эт.)»

- в условно разрешенных видах использования исключить пункт

«1) многоквартирные жилые дома;

3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

7) инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП и т.д.;

11) спортплощадки»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункт «4) надворные туалеты;

6) площадки для сбора мусора;

7) выращивание сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, фруктов;

8) строения для содержания скота и птицы;

10) скверы, озелененные территории;

11) бани (при условии канализования стоков)»;

читать в новой редакции пункт

«5) объекты инженерно-технического обеспечения;

9) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания скота и птицы, бани и т. д.)»;

- в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

исключить строки

| «- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) | 250» |
| --- | --- |

дополнить строками

| Коэффициент застройки: | 0,2 |
| --- | --- |
| Коэффициент плотности застройки: | 0,4 |

- в разделе «Примечание»:

в пункте 3 исключить строку «- для блокированных жилых домов                                            не более 1,4»;

дополнить пунктом «7. На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом».

    - для территориальной зоны «Ж-4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне»

- в условно разрешенных видах использования

исключить пункт «1) хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласованию с органами охраны окружающей среды»;

абзац завершить текстом «… – не подлежат установлению»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты «2) зеленые насаждения;

3) хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды»;

дополнить абзацем в редакции

«Примечание:

При условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды».

  - Статьи «50.8-2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Общественно-деловые зоны.»

    - для территориальной зоны «ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункты

«1) парки, скверы, бульвары;

2) жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на верхних этажах и с запрещением смешения видов  пользования на одном и том же этаже;

7) информационные центры, компьютерные центры;

8) музеи, выставочные залы, картинные галереи;

9) танцевальные залы, дискотеки;

12) кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;

22) сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации, туристические бюро и др.);

23) бани, сауны;

28) печать, пресса;

29) рекламные агентства»;

- в условно разрешенных видах использования исключить пункт «2) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты «3) площадки для сбора мусора;

4) информационные стенды;

5) малые архитектурные формы»;

читать в новой редакции пункт «6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры»;

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,8 2,4» |

    - для территориальной зоны «ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения в водоохраной зоне»

- в основных видах разрешенного использования исключить пункты

«2) парки, скверы, бульвары;

6) лавки сувениров, центры народных ремесел»;

- в условно разрешенных видах использования

исключить пункт «1) инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП, АТС и др.»;

абзац завершить текстом «…– не подлежат установлению»;

- вспомогательные виды разрешенного использования читать в новой редакции «1) хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных видов использования по согласованию с органами охраны окружающей среды».

  - Статьи «50.8-3. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства. Производственные зоны.»

    - для территориальной зоны «П-1.  Зона коммунальная (СЗЗ от 50 до 100 м)»

- во вспомогательных видах разрешенного использования

исключить пункты «1) озелененные территории;

3) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

6) площадки для сбора мусора;

7) информационные стенды»;

читать в новой редакции пункт «5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры».

- абзац «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:» читать в новой редакции таблицу

| «Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | отсутствует необходимость ограничения параметра |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в индивидуальном порядке |
| Предельное количество этажей или предельная высоту зданий, строений, сооружений | отсутствует необходимость установления параметра, определяется в соответствии с нормами |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: коэффициент застройки – коэффициент плотности застройки – | 0,6 1,8» |

  - Статьи «52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования недвижимости, расположенной в этих зонах» считать утратившими силу пункты 1 и 2.

  - Статьи «53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты» считать утратившими силу пункты 2 и 3.

- Считать утратившими силу:

- главу «2. Права использования недвижимости, возникшие до введения в действие Правил»;

- статью «12. Градостроительные планы земельных участков»;

- главу «10. Строительные изменения недвижимости»;

- главу «11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе Снежинске»;

- главу «12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил».

- На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска:

  - За счет части территории в градостроительных зон 02, 11, 13 и 87 ввести территориальные зоны «КУРТ – территория для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию».

  - В градостроительной зоне 03 расширить граница территориальной зоны «03 01 Р-2» (зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальную зону «03 02 Р-4».

  - В градостроительной зоне 06 расширить граница территориальной зоны «06 01 Р-2» (зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), исключив территориальные зоны: «06 02 ОДС-5», «06 04 Р-3», «06 05 Р-4», «06 07 Р-3», «06 09 ОДС-1».

  - В градостроительной зоне 08 ввести территориальную зону «КС 1 – зона гаражей в существующей застройке» в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101020:3.

  - В градостроительной зоне 37 ввести территориальную зону «ОД(к) – общественно-деловая зона (комплексная)» за счет:

    - территориальной зоны «37 07 КС»:

- в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:216, на котором расположен объект недвижимости «Нежилое здание – баня «Свежесть»;

- на земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: здание учебного блока и гаража по адресу ул. Сиреневая, 5а;

    - территориальной зоны «37 06 Р-2» (зона рекреационного назначения «городских парков, скверов, садов, бульваров») в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101055:1 (с учетом функционального использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на нем).

  - В градостроительной зоне 48 расширить (в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории) границы территориальной зоны «48 01 Ж-1» – зона жилых домов усадебного типа за счет:

    - территориальной зоны «48 03 Ж-2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 эт.)»;

    - части территориальной зоны «48 02 Р-1» (зона городских лесов, лесопарков».

  - В градостроительной зоне 54 расширить территориальную зону «54 01 Ж-1» (зона жилых домов усадебного типа) за счет территориальной зоны «54 04 Ж-2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 эт.) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5561 (площадью 9400 кв. м).

  - В градостроительных зонах 58 и 59:

    - внести изменения в части установления границ и видов территориальных зон с учетом утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории микрорайонов 22а и 22б (с изменениями утв. 03.05.2017);

    - изменить границы градостроительных зон и упорядочить нумерацию территориальных зон.

  - Ввести территориальную зону «Ж-2А – зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и, расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж-1– жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

- Северная (№ 4),

- Пушкина (№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

- Школьная (№№ 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34),

- Чапаева (№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15),

- Пионерская (№№ 40, 42, 44, 45, 47, 49),

- Уральская (№№ 50, 52, 54),

- Фурманова (№№ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30),

- Гречишникова (№№ 1-10, 12).

- На карте градостроительного зонирования территории жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска:

  - Ввести территориальную зону «Ж-2А – зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и, расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж-1– жилых домов усадебного типа» в границах земельных участков по улицам:

- Мамина Сибиряка (№№ 10, 11, 15, 15а, 17а, 19, 33, 36),

- Парковая (№№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17),

- Бажова (№ 6),

  - Ввести градостроительную зону 134 за счет части территории градостроительной зоны 137 (в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:57).

Упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 134 и 137.

  - В градостроительной зоне 137 ввести территориальную зону «Ж-7. Зона ведения садоводства в жилой застройке» за счет части территориальных зон «Ж-1 – зона жилых домов усадебного типа» и «Р-1 – зона городских лесов, лесопарков».

  - В градостроительной зоне 146 в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0402002:201 ввести территориальную зону «КС 1 – зона гаражей в существующей застройке».

- На карте градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой:

  - Ввести градостроительную зону 190 за счет части территории градостроительной зоны 186.

Упорядочить нумерацию территориальных зон в градостроительных зонах 186 и 190.

  - В градостроительных зонах 186 и 190 ввести территориальные зоны «Ж-2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов с приквартирными участками» (с учетом функционального использования земельных участков и, расположенных на них объектов капитального строительства) за счет территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3эт)» по адресам:

- улица Центральная №№ 2, 10,14,16;

- улица Новая №№ 1, 2, 4-12, 14,16,18.

  - В градостроительной зоне 186 ввести территориальную зону «ОД-1. Зона делового, административного, торгово-бытового, культурно-просветительского, общественного и коммерческого назначения» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0202002:209 и 74:40:0202002:40 с учетом функционального использования земельных участков и объекта капитального строительства, расположенного на них.

  - В градостроительной зоне 190 ввести территориальную зону «Ж-7. Зона ведения садоводства в жилой застройке» за счет части территориальной зоны «190 09 Ж-6» (зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях).

  - В градостроительной зоне 187 ввести территориальные зоны «Ж-1. Зона жилых домов усадебного типа» за счет территориальной зоны «187 09 Ж-6» (зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях).

  - Расширить территориальную зону «185 01 СХ-1» (зона коллективных садов» за счет территориальной зоны «185 02 ПР-1» (зона леса, возможная для использования в целях рекреации) до границы населенного пункта поселка Ближний Береговой.

- На карте градостроительного зонирования территории деревни Ключи:

  - Расширить границы территориальной зоны «Ж-4. Зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне» за счет территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 эт.)».

  - Ввести нумерацию градостроительных и территориальных зон с учетом градостроительного зонирования территории (в соответствии с её функциональным использованием).