ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 12. 12. 2018 № 1774

Правила

содержания фасадов зданий (сооружений)

на территории Снежинского городского округа

- I. Общие положения

- 1. Сфера действия настоящих Правил

1. Правила содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения требования по содержанию фасадов зданий  (сооружений), определяют типы и виды рекламных и информационных конструкций, иных элементов, допустимых и не допустимых к размещению на фасадах зданий (сооружений), требования к внешнему виду и установке (размещению) указанных элементов на фасадах зданий (сооружений), в целях обеспечения комплексного решения существующей архитектурной среды, сохранения архитектурно-исторического наследия, формирования целостного архитектурно-эстетического облика города.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Снежинск», решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 21.06.2012 № 90 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск».

3. Положения настоящих Правил не распространяются на объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты культурного наследия местного значения, а также на территории объектов культурного наследия.

4. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Снежинского городского округа.

- 2

- 2. Основные требования и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие основные требования и определения:

- акцент - способ выделения элементов композиции через размер, форму, цвет;

- архитектурно-пространственное окружение - совокупность зданий, сооружений и других элементов городской среды, окружающих рассматриваемую территорию или объект и формирующих восприятие территории или объекта как части городской среды;

- архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта, его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте;

- баланс открытых и закрытых пространств - визуальное композиционное равновесие фасада, его частей, колористического решения;

- брандмауэр - огнестойкая, преимущественно глухая капитальная стена бокового или дворового фасада, проходящая через все элементы фасада, разъединяющая помещения одного здания или смежных зданий и дворов с целью воспрепятствовать распространению пожара. Характеризуется отсутствием окон и высотой, превосходящей высоту соседних построек;

- виды городского ландшафта - общепризнанные композиционно завершенные виды в сложившихся устойчивых секторах обзора;

- визуальное восприятие - обнаружение и выделение человеком особенностей фасада и окружающей градостроительной среды, сложившейся планировочной структуры территорий (как целого, так и отдельных частей), формирование образа объекта с учетом условий восприятия;

- визуальная доступность - оптимальная зона видения, поле зрения человека в вертикальной плоскости, ограниченное оптимальными углами восприятия: 30 градусов вверх и 40 градусов вниз от усредненной линии зрения, ширина угла - 120 градусов;

- визуальная информация - содержание, смыслы и образы, воспринимаемые человеком зрительно. Визуальная информация имеет специфическое образное содержание, передаваемое через форму, расположение и соотнесение предметов, характер начертания графических знаков и символов, форму шрифта, характеристики цвета, освещенности;

- визуальные характеристики городской среды - зрительно воспринимаемые особенности городской среды как продукта градостроительной, культурной и социальной деятельности общества;

3

- вывеска - это информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений, предназначенные для размещения сведений информационного характера, обязательных к размещению в силу закона, об официальном наименовании заинтересованного лица, указанном в учредительных документах, режиме его работы и месте его нахождения (адресе), размещенные непосредственно в месте нахождения указанного заинтересованного лица либо в месте реализации товара, оказания услуг указанным заинтересованным лицом и не содержащие сведений рекламного характера;

- гарнитура шрифта - семейство начертаний, объединенных общностью рисунка и имеющих определенное название;

- дворовый фасад здания, сооружения - фасад здания, находящийся вне линии застройки и визуально не связанный с открытыми городскими пространствами;

- здание - это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов;

- информационное поле - конструктивная часть объекта, предназначенная непосредственно для передачи информации. Площадь информационного поля объекта для размещения информации (величина) - произведение высоты и длины данной конструктивной части;

- информационные конструкции - информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений), предназначенные для размещения сведений о наименовании (коммерческом обозначении, фирменном наименовании) заинтересованного лица (в том числе если такое указание осуществляется с использованием товарного знака, правообладателем которого является заинтересованное лицо), а также иной информации для потребителей (о виде (типе, профиле) деятельности, виде и ассортименте реализуемых товаров и услуг), размещенные непосредственно в месте нахождения указанного заинтересованного лица либо в месте реализации товара, оказания услуг указанным заинтересованным лицом и не содержащие сведений рекламного характера;

- карниз - горизонтальный выступающий элемент фасада, верхняя выступающая часть стены, завершающая здание, строение, сооружение или этаж;

- композиция - основа построения произведения искусства, система построения, расположения основных элементов и частей в определенной последовательности, когда все части связаны не только функционально, но

и с идеей, замыслом автора. Изобразительные средства, используемые при построении композиции: линия, плоскость, цвет, объем, пространство.

4

Средства гармонизации композиции: пропорции, симметрия, ритм, масштабность, контраст, нюанс;

- композиционная целостность - архитектурный замысел, построение и пространственное решение объекта, а также соотношение отдельных его частей, образующих единое целое. Композиционная целостность характеризуется тем, что ни один из элементов композиции не может быть заменен или изменен без ущерба для целого;

- кернинг - избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от их формы. Кернинг применяется для того, чтобы между любыми двумя буквами расстояние было визуально одинаковым;

- лаконичность - качество композиции, при котором изображение содержит только элементы, которые необходимы для сообщения наблюдателю существенной информации. Необходимый зрительный акцент на основных композиционных элементах достигается более успешно путем исключения лишних, отвлекающих деталей;

- лицевой фасад здания, сооружения - фасад здания, находящийся на линии застройки либо визуально связанный с открытыми городскими пространствами;

- масштабность (сомасштабность) - отношение размеров объекта: архитектурного сооружения, скульптуры, элементов благоустройства или их частей - к росту человека;

- мемориальная доска - плита, обычно из долговечного камня или металлического сплава, с надписью (иногда с изображением), увековечивающая память о каком-либо лице или событии, которая обычно устанавливается на стене здания, связанного с этим лицом или событием;

- начертание шрифта - каждое видоизменение наборного шрифта, входящего в состав одной гарнитуры. Начертания шрифта различаются по плотности - узкое, нормальное, широкое; по насыщенности - светлое, полужирное, жирное; по наклону - прямое, курсивное;

- объемно-пространственное решение здания - внешняя форма объема здания;

- панорама - вид городского и природного ландшафта, открывающийся с площадок и путей обзора;

- перспектива - совокупность объектов городской среды, основная линия размещения которых параллельна или совпадает с линией визуального наблюдения;

- пластика, пластичность - художественная выразительность объема, формы, свойственная архитектуре, графике, живописи. Пластичность выражается в мягком связном переходе от одной формы объема к другой, от одной части здания к другой, в создании целостного, единого образа объекта, сооружения или ансамбля;

- рекламная конструкция – конструкция, предназначенная для размещения информации, содержащей сведения рекламного характера;

5

- ритм - чередование в известной закономерности различных элементов или форм, сравнимых по характеру, и приведение их к определенному единству (порядок их расположения и чередования);

- симметрия - соразмерное, пропорциональное расположение частей чего-либо по отношению к центру, середине;

- среда в градостроительстве - совокупность неразрывно связанных элементов: природный и городской ландшафт, планировочная структура, застройка, озеленение и благоустройство;

- соразмерность и пропорциональность - определенная взаимосвязь и соотношение между объектом в целом и его частями и их элементами, при которых все элементы сбалансированы между собой;

- сооружение - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.;

- стилевая целостность - исторически и идейно сложившееся единство архитектурных форм, элементов фасада и средств композиции, характер социальных задач, материально-технических возможностей и идейных, эстетических взглядов общества;

- указатели - информационные конструкции с максимальной площадью одной стороны не более 1 кв. м, предназначенные для размещения системы вывесок либо сведений информационного характера о направлении движения и расстоянии до места нахождения каких-либо объектов;

- унификация - приведение различных видов объектов к рациональному ряду типоразмеров, форм, свойств. Основная цель унификации - устранение необходимости отдельного проектирования и производства каждого варианта в отдельности. Унификация является также средством достижения композиционного и конструктивного единства предметно-пространственной среды;

- фасад - наружная вертикальная поверхность здания или строения, сооружения. В зависимости от типа сооружения и формы его плана, местоположения различают лицевой, боковой и дворовый фасады;

- фирменный стиль - совокупность предметов, средств, символов, специально спроектированных для конкретного предприятия, организации в целях создания определенного постоянного зрительного образа, связанного с деятельностью предприятия и его продукцией. Фирменный стиль формируется и проектируется на базе особой концепции и общего подхода к решению широкого диапазона проектных задач: созданию визуальных форм продукции фирмы, фирменного знака, документации, одежды сотрудников, фирменного транспорта, обеспечению стилевого

6

единства изделий и их комплексов, а также формированию организационных сторон производственной и коммерческой деятельности предприятия.

II. Требования к внешнему виду и содержанию фасадов

зданий и сооружений

- 3. Общие требования

5. Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны соблюдать требования по содержанию фасадов, установленные правилами и нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений, Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденными решением Собрания депутатов Снежинского городского округа (далее - Правила благоустройства), настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Внешний вид фасадов зданий и сооружений должен соответствовать требованиям, установленным Правилами благоустройства и настоящими Правилами, и паспорту фасада здания (сооружения).

7. Общие требования к внешнему виду фасада здания и сооружения определяются формой паспорта фасада здания (сооружения), которая изготавливается для каждого здания и сооружения и утверждается правовым актом администрации Снежинского городского округа.

8. Структурным подразделением администрации Снежинского городского округа, обеспечивающим изготовление форм паспортов фасадов зданий (сооружений), является управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее - Управление).

9. Форма паспорта фасада здания (сооружения) изготавливается в соответствии с архитектурным решением здания (сооружения), подготовленным в составе проектной документации на строительство данного здания (сооружения), а в случае его отсутствия - исходя из объемно - пространственного решения здания, его стилистических особенностей, с учетом архитектурно - пространственного окружения и визуальных характеристик городской среды, композиционной и стилевой целостности, унификации, соразмерности и пропорциональности, соответствия системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму.

Состав и содержание формы паспорта фасада здания (сооружения) приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.

10. Индивидуальное оборудование и оформление окон, витрин, входов, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций осуществляется на основании архитектурного решения фасада, выполненного в соответствии с утвержденной формой паспорта фасада здания (сооружения) в целом для

7

фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения).

Указанное архитектурное решение должно быть согласовано Управлением.

11. Паспорт фасада здания (сооружения) может изготавливаться заинтересованным лицом на основании формы паспорта фасада здания (сооружения), установленной пунктом 9 настоящих Правил, и архитектурного решения фасада, установленного пунктом 10 настоящих Правил, и подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном пунктами 12 - 15 настоящих Правил.

12. Паспорт фасада здания (сооружения), изготовленный заинтересованным лицом, согласовывается Управлением.

13. В случае если здание, сооружение является многоквартирным домом, паспорт фасада здания (сооружения), согласованный Управлением, направляется в адрес организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

14. Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, в течение 60 календарных дней обеспечивает согласование паспорта фасада здания (сооружения) собственниками помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, и направляет согласованный паспорт фасада здания (сооружения) в адрес Управления с приложением заверенной копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающей согласование паспорта фасада здания (сооружения).

15. В случае непредоставления в установленный срок согласованного паспорта фасада здания (сооружения) в адрес Управления с приложением заверенной копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, паспорт фасада здания (сооружения) считается согласованным по умолчанию.

16. Изменения фасада здания (сооружения) должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения).

17. Изменения фасада здания (сооружения), не соответствующие паспорту фасада здания (сооружения), осуществляются на основании архитектурного решения фасада, подготовленного инициатором указанных изменений фасада и согласованного с Управлением.

Указанное архитектурное решение фасада выполняется в соответствии с утвержденной формой паспорта фасада здания (сооружения) в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения).

8

В соответствии с согласованным архитектурным решением фасада инициатор изменений обеспечивает изготовление и согласование нового паспорта фасада здания (сооружения) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 11 - 15 настоящих Правил.

18. Изменения фасада здания (сооружения), не соответствующие форме паспорта фасада здания (сооружения), осуществляются на основании новой формы паспорта фасада здания (сооружения) и архитектурного решения фасада, подготовленных инициатором указанных изменений фасада в соответствии с требованиями, установленными пунктами 7, 9, 10 настоящих Правил.

На основании утвержденной новой формы паспорта фасада здания (сооружения) и согласованного архитектурного решения фасада инициатор изменений обеспечивает изготовление и согласование нового паспорта фасада здания (сооружения) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 11 - 15 настоящих Правил.

19. Изменения фасада, связанные с размещением на фасаде здания, сооружения рекламных конструкций, возможны при условии соблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» при наличии предусмотренных действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами разрешительных документов в соответствии с порядком и требованиями, установленными настоящими Правилами.

20. Изменения фасада, связанные с размещением на фасаде здания, сооружения информационных элементов и устройств, возможны исключительно при наличии предусмотренных действующими муниципальными нормативными правовыми актами разрешительных документов в соответствии с порядком и требованиями, установленными настоящими Правилами.

- 4. Окна и витрины

21. Требования, предъявляемые к устройству, оборудованию и оформлению окон и витрин, определяются:

- паспортом фасада здания (сооружения);

- архитектурно-художественной ценностью зданий и сооружений;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

22. Индивидуальное оборудование и оформление окон и витрин осуществляется в порядке, установленном пунктами 10 - 11 настоящих Правил.

23. Действия, связанные с изменениями окон и витрин, в том числе с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установкой витринных конструкций,

9

осуществляются в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил.

24. Виды и расположение окон и витрин.

1) виды и расположение окон и витрин определяются формой паспорта фасада здания (сооружения), конструктивной системой здания, сооружения, планировкой и назначением помещений здания (сооружения);

2) по месту расположения различаются:

- витрины лицевого фасада;

- окна лицевого фасада;

- окна дворовых фасадов;

- окна подвального этажа;

- окна, расположенные на глухих стенах;

- мансардные окна;

- окна, расположенные на кровле (слуховые, чердачные).

3) расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать форме паспорта фасада здания (сооружения);

4) размещение, изменение габаритов и конфигурации окон и витрин, устройство новых проемов или ликвидация существующих, независимо от их вида и расположения, влекущие нарушение композиции фасада, определенной формой паспорта фасада здания (сооружения), не допускаются, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;

5) пробивка окон на глухих стенах и дворовых фасадах, а также в случаях, когда они просматриваются с улицы, запрещается;

6) восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а также иные меры по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада осуществляются в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил;

7) переустройство оконного проема в дверной проем допускается при условии соответствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения, согласованному Управлением, с учетом требований, установленных пунктом 18 настоящих Правил, и особенностей, предусмотренных главой 5 настоящих Правил.

Архитектурное решение фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения выполняется в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения);

8) в связи с изменением характера использования помещений допускается изменение оконных проемов первых и вторых этажей зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных

10

конструкций) в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

25. Требования к устройству и оборудованию окон и витрин.

1) основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- архитектурный проем;

- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

- оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, переплеты);

- остекление, заполнение светопрозрачной части;

- подоконники, устройства водоотвода;

2) дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);

- ограждения витрин;

- приямки (для окон подвального и цокольного этажа);

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;

- маркизы;

- оформление витрин;

- художественная подсветка;

- озеленение;

3) устройство и оборудование окон и витрин должно иметь единый характер в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения);

4) общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

- содержание окон и витрин в надлежащем состоянии;

5) устройство и оборудование окон и витрин должно выполняться с учетом требований нормативных актов, строительных правил и норм;

6) изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части не допускаются;

7) окраска, отделка откосов должны осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада, установленным формой паспорта фасада здания (сооружения);

8) не допускаются:

11

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующие колеру и отделке фасада, установленным формой паспорта фасада здания (сооружения);

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора);

9) при ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

- изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее паспорту фасада здания (сооружения);

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада, за исключением случаев, когда указанное устройство витрин установлено паспортом фасада здания (сооружения);

- некачественное решение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

10) замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения) с учетом общего архитектурного облика фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов);

11) остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер, соответствующий форме паспорта фасада здания (сооружения) и общему архитектурному облику фасада;

12) использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления не допускается;

13) устройство глухих витрин, изменение прозрачности, окраска и покрытие пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата, а также наружное размещение информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций и иной информации, полностью закрывающей оконные проемы и витрины, не допускаются;

14) окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного колера фасада в соответствии с формой паспорта фасада здания (сооружения);

15) решетки выполняются по индивидуальным или типовым проектам в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения);

12

16) установка решеток, не предусмотренных паспортом фасада здания (сооружения), а также ликвидация решеток на фасадах зданий и сооружений, предусмотренных паспортом фасада здания (сооружения), не допускается;

17) установка наружных защитных экранов и жалюзи, не предусмотренных паспортом фасада здания (сооружения), не допускается;

18) установка и ликвидация решеток, наружных защитных экранов и жалюзи с повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада, отделки и архитектурного оформления проема не допускается;

19) решетки устанавливаются за плоскостью остекления снаружи или внутри помещения;

20) размещение наружных защитных экранов и жалюзи на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается;

21) наружное размещение защитных экранов и жалюзи допускается в окнах помещений первого этажа при условии, что они не просматриваются с улицы;

22) цветовое решение решеток, наружных защитных экранов и жалюзи должно соответствовать паспорту фасада здания (сооружения), иметь единый характер на фасаде и соответствовать общему архитектурному облику фасада;

23) установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 м, расстояние            от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии приямка);

24) ограждения витрин должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения), иметь единый характер на фасаде и соответствовать общему архитектурному облику фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается;

25) устройство приямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара;

26) приямки должны иметь ограждение в виде каменного бордюра, покрытие металлической решеткой или металлическое ограждение высотой 0,4 - 1,0 м, устройство организованного водостока, а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки;

27) приямки должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения), иметь единый характер и соответствовать общему архитектурному облику фасада, материалам отделки, колеру;

13

28) условием размещения маркиз является соответствие одной маркизы одному дверному или оконному проему. Допускается размещение маркиз над всеми без исключения дверными, оконными проемами и витринами;

29) размещение маркиз допускается не выше уровня основания окон второго этажа. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м. Маркизы не должны занимать более 30 % площади оконных и дверных проемов;

30) индивидуальное оформление маркиз над дверными, оконными проемами и витринами первого этажа зданий и сооружений осуществляется на основании архитектурного решения фасада, выполненного в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения) в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения). Указанное архитектурное решение должно быть согласовано с Управлением;

31) размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, адресных указателей, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации;

32) крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением, на разной высоте в пределах фасада не допускается;

33) цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада, предусмотренным формой паспорта фасада здания (сооружения);

34) оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения и соответствовать паспорту фасада здания (сооружения);

35) на маркизах и в витринах допускается размещение рекламы в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» при наличии предусмотренных действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами разрешительных документов и соблюдении порядка и требований, установленных настоящими Правилами;

36) специальные требования для размещения информации и рекламы на маркизах и в витринах приведены в главе 9 настоящих Правил и приложении 2 к настоящих Правил;

37) сезонное озеленение окон и витрин должно размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надежную конструкцию крепления. Размещение

14

и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей;

38) собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин;

39) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных паспортом фасада здания (сооружения).

- 5. Устройство и оборудование входов

26. Требования, предъявляемые к устройству, оборудованию и оформлению входов, определяются:

- паспортом фасада здания (сооружения);

- архитектурно-художественной ценностью зданий и сооружений;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

27. Индивидуальное оборудование и оформление входов осуществляется в порядке, установленном пунктами 10 - 11 настоящих Правил.

28. Действия, связанные с изменениями входов и проемов, в том числе с устройством, оборудованием входов и проемов, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации, установкой проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, осуществляются в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил.

29. Виды и расположение входов.

1) виды и расположение входов определяются формой паспорта фасада здания (сооружения), конструктивной системой здания (сооружения), планировкой и назначением помещений здания (сооружения);

2) по месту расположения различаются входы:

- расположенные на лицевом фасаде;

- расположенные на дворовых фасадах;

- в помещения первого этажа;

- в помещения подвального этажа;

- расположенные выше первого этажа.

15

3) расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать форме паспорта фасада здания (сооружения);

4) основными принципами размещения и архитектурного решения входов на фасадах зданий и сооружений являются:

- единый характер и порядок расположения на фасаде;

- привязка к основным композиционным осям фасада;

- возможность совмещения входа с витринами.

5) возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом формы паспорта фасада здания (сооружения), планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения;

6) при переводе жилого помещения в нежилое помещение допускается устройство и оборудование одного входа при условии соответствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения, согласованному с Управлением, с учетом требований, установленных пунктом 18 настоящих Правил, и особенностей, предусмотренных настоящей главой. В целях соблюдения требований противопожарных нормативов допускается оборудование двух входов при условии соблюдения иных требований, установленных настоящим пунктом. Архитектурное решение фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения выполняется в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения);

7) размещение, изменение габаритов и конфигурации входов, устройство дополнительных входов или ликвидация существующих, независимо от их вида и расположения, влекущие нарушение композиции фасада, определенной формой паспорта фасада здания (сооружения), не допускаются;

8) архитектурное решение и композиционное значение существующих входов на фасадах зданий и сооружений, предусмотренные проектом и формой паспорта фасада здания (сооружения), должны сохраняться. Расположение, характер устройства и оборудования других входов не должны нарушать композиционной роли входов на фасаде, предусмотренной проектом и формой паспорта фасада здания (сооружения);

9) устройство входов на лицевом фасаде здания необходимо осуществлять за счет внутреннего пространства с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурной композиции фасада, в соответствии с красной линией и сформированной линией застройки;

16

10) устройство входов вне внутреннего пространства здания, сооружения допускается при условии их размещения в границах красных линий, вне тротуаров, проездов и озелененных территорий на основании архитектурного решения фасада, согласованного с Управлением, а также с учетом требований, установленных пунктом 18 настоящих Правил, и особенностей, предусмотренных настоящей главой. Указанное архитектурное решение фасада выполняется в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения);

11) устройство входов на глухих стенах и в брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований в порядке, установленном пунктом 18 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой;

12) устройство отдельного обособленного входа непосредственно с улицы в жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, не допускается;

13) устройство входов в помещения подвального или цокольного этажа на лицевом фасаде здания, сооружения необходимо осуществлять за счет внутреннего пространства здания, сооружения с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурной композиции фасада. Допускается устройство входов в помещения подвального или цокольного этажа на боковом фасаде здания, сооружения при наличии необходимых проектных обоснований в порядке, установленном пунктом 18 настоящих Правил, с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурной композиции фасада и сохранения минимальной ширины пешеходного тротуара и пожарного проезда. Входы в помещения подвального или цокольного этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, соответствовать форме паспорта фасада здания (сооружения), не препятствовать движению пешеходов и транспорта;

14) устройство входов, расположенных выше первого этажа, над оконными и дверными проемами или выше уровня имеющихся оконных и дверных проемов, не допускается;

15) все входы должны иметь единое архитектурное решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта;

16) входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным и информационным оформлением части фасада, относящейся к указанному объекту. Комплексное решение части фасада, относящейся к объекту торговли и обслуживания, должно соответствовать общей композиции фасада, определенной паспортом фасада здания (сооружения);

17

17) в связи с изменением характера использования помещений допускается изменение входов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой;

18) переустройство дверного проема в оконный допускается при условии соответствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения, согласованному с Управлением, а также с учетом требований, установленных пунктом 18 настоящих Правил, и особенностей, предусмотренных главой 4 настоящих Правил. Архитектурное решение фасада в составе проекта перепланировки (реконструкции) помещения выполняется в целом для фасада всего здания с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения).

30. Требования к устройству и оборудованию входов:

1) основными элементами устройства и оборудования входов являются:

- архитектурный проем;

- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

- дверные заполнения;

- козырьки, навесы;

- ступени, лестницы, крыльца;

- приямки (для входов в подвальные помещения);

- освещение

2) дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются:

- защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);

- элементы ориентирующей информации (вывески, таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир);

3) устройство и оборудование входов должны иметь единый характер в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения);

4) общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

18

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения

5) устройство и оборудование входов должны выполняться с учетом требований нормативных актов, строительных правил и норм;

6) окраска, отделка откосов должны осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада, определенным формой паспорта фасада здания (сооружения);

7) не допускаются:

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада, установленным формой паспорта фасада здания (сооружения);

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора)

8) при устройстве, ремонте и замене дверных заполнений не допускаются:

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений;

- установка дверных заполнений, не соответствующих паспорту фасада здания (сооружения), характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

- установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плоскость фасада, за исключением случаев, установленных подпунктом 10 пункта 29 настоящих Правил

9) замена старых дверных заполнений современными дверными конструкциями допускается в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения);

10) козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым проектам в соответствии с паспортом фасада здания (сооружения);

11) ликвидация козырьков и навесов на фасадах зданий и сооружений, предусмотренных паспортом фасада здания (сооружения), и установка козырьков и навесов, не предусмотренных паспортом фасада здания (сооружения), нарушающих внешний вид фасада, не

19

соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается;

12) установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений допускается при условии устройства уровня кровли в местах примыкания, не превышающего отметки пола выше расположенных жилых (нежилых) помещений основной части здания;

13) устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения);

14) устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается на дворовых фасадах за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда;

15) в целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, входы в здания и сооружения должны быть оснащены пандусами и поручнями у лестниц при входах, при невозможности устройства пандусов – специальными кнопками вызова;

16) при перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения в едином стиле, соответствующем паспорту фасада здания (сооружения), другим элементам металлодекора и оборудования, устройство глухих ограждений не допускается;

17) поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года, использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, не допускается. Облицовка ступеней глазурованной плиткой, полированным камнем допускается при условии специальной обработки поверхности ступеней, предотвращающей скольжение, или покрытия закрепленными резиновыми ковриками на ширину ступени не менее 0,8 м;

18) установка металлических лестниц и крылец с видимыми (открытыми) опорными конструктивными элементами в разных плоскостях допускается на дворовых фасадах при условии, что они не просматриваются с улицы. Металлические лестницы и крыльца с опорными конструктивными элементами в разных плоскостях должны быть закрыты декоративными элементами, иметь единый стиль, соответствовать паспорту фасада здания (сооружения);

19) размещение наружных защитных экранов и жалюзи на входах на лицевых фасадах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается;

20) установка наружных защитных экранов и жалюзи допускается на входах нежилых помещений первого этажа дворового фасада;

20

21) цветовое решение наружных защитных экранов и жалюзи должно соответствовать паспорту фасада здания (сооружения), иметь единый характер на фасаде и соответствовать общему архитектурному облику фасада;

22) установка и ликвидация наружных защитных экранов и жалюзи с повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада, отделки и архитектурного оформления проема не допускается;

23) освещение входа должно быть предусмотрено в составе архитектурного решения и должно соответствовать паспорту фасада здания (сооружения), при устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада (при ее наличии);

24) сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств, настенные, подвесные устройства должны размещаться без ущерба для технического состояния фасада, иметь надежную конструкцию крепления. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей;

25) при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов допускается изменение их характеристик в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

- 7. Дополнительное оборудование фасадов

36. Дополнительным оборудованием фасадов являются системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

37. Требования, предъявляемые к размещению дополнительного оборудования фасадов, определяются:

- формой паспорта фасада здания (сооружения);

- архитектурно-художественной ценностью зданий и сооружений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

38. Действия, связанные с размещением дополнительного оборудования фасадов, должны соответствовать форме паспорта фасада здания (сооружения).

39. Виды дополнительного оборудования фасадов:

1) городское оборудование:

- почтовые ящики;

- таксофоны;

- банкоматы и платежные терминалы;

- адресные указатели;

21

2) техническое оборудование:

- видеокамеры наружного наблюдения;

- оборудование для освещения территории города, кабельные линии, пристенные электрощиты, системы художественной подсветки фасада.

40. Дополнительное оборудование фасадов должно иметь унифицированный внешний вид и утилитарное назначение.

41. Состав дополнительного оборудования фасадов и места размещения должны быть увязаны с архитектурным решением и оформлением фасада.

42. Требования к размещению дополнительного оборудования фасадов.

1) общими требованиями к размещению дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений являются:

- размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов в местах, определенных формой паспорта фасада здания (сооружения);

- минимальный контакт с архитектурными поверхностями, рациональное устройство и технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления;

- безопасность для людей;

- комплексное решение размещения дополнительного оборудования фасадов;

- размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

- удобство эксплуатации и обслуживания;

2) размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований с учетом особенностей, установленных пунктами 45 - 50 настоящих Правил:

- размещение вне поверхности лицевого фасада;

- минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

- компактное встроенное расположение;

- маскировка наружных блоков, деталей;

- группировка ряда элементов на общей несущей основе;

- привязка к единой системе осей на фасаде.

43. Для городского оборудования выбор места определяется:

- сетевой системой размещения оборудования в границах района, квартала, улицы;

- унификацией мест размещения;

- визуальной и физической доступностью, удобством пользования;

22

- формой паспорта фасада здания (сооружения), размещением других элементов дополнительного оборудования.

44. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с формой паспорта фасада здания (сооружения).

45. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

- на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);

- в верхней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

- на дворовых фасадах, не просматриваемых с улицы, упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде, в случае односторонней ориентации квартиры на лицевой фасад – в габаритах квартиры, не допуская выхода подводящей арматуры на стену;

- на лоджиях и балконах без выхода за плоскость лоджии и балкона - в наиболее незаметных местах;

- в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли.

46. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается без ограничений.

47. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- над пешеходными тротуарами;

- в оконных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений.

48. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции должны размещаться упорядоченно, в местах, определенных формой паспорта фасада здания (сооружения), с привязкой к единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

49. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

50. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов не допускается.

23

51. Почтовые ящики и таксофоны размещаются в наиболее доступных местах, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

52. Размещение почтовых ящиков и таксофонов не допускается:

- на фасадах зданий и сооружений, представляющих архитектурно-художественную ценность;

- в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;

- в непосредственной близости от окон жилых помещений;

- на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада.

53. Размещение банкоматов и платежных терминалов на фасадах допускается:

- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

54. Крепление к фасадам оборудования для освещения территории города должно осуществляться на основе нормативных требований без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада. Крепление указанного оборудования к архитектурным деталям, элементам декора и отделки фасада не допускается.

55. Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования фасада.

1) общими требованиями к внешнему виду дополнительного оборудования фасада являются:

- унификация;

- компактные габариты;

- использование современных технических решений;

- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами;

2) материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования фасада, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес;

3) конструкции крепления дополнительного оборудования фасада должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования к механическим воздействиям;

24

4) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции и техническое оборудование должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колеру фасада, тону остекления);

5) конструкции крепления дополнительного оборудования фасада должны иметь нейтральную окраску, приближенную к колеру фасада.

56. Правила эксплуатации дополнительного оборудования.

1) в процессе эксплуатации должно обеспечиваться поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки;

2) эксплуатация дополнительного оборудования фасада не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.

- 8. Информационные элементы, устройства и рекламные конструкции фасадов зданий (сооружений)

57. Требования, предъявляемые к размещению информационных элементов, устройств и рекламных конструкций фасадов зданий (сооружений), определяются:

- формой паспорта фасада здания (сооружения);

- архитектурно-художественной ценностью зданий и сооружений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

58. Индивидуальное оборудование и оформление информационных элементов, устройств и рекламных конструкций фасадов зданий (сооружений) осуществляется в порядке, установленном пунктами 10 - 11 настоящих Правил.

59. Действия, связанные с размещением информационных элементов, устройств и рекламных конструкций фасадов зданий (сооружений), осуществляются в порядке, установленном пунктами 10, 11, 16 - 18 настоящих Правил.

60. Смена информационных элементов, устройств и рекламных конструкций фасадов зданий (сооружений) допускается в порядке, установленном пунктами 16 - 18 настоящих Правил.

61. Размещение информационных элементов, устройств и рекламных конструкций фасадов зданий  (сооружений) должно соответствовать следующим требованиям:

- упорядоченность размещения дополнительных элементов и устройств в пределах фасада здания (сооружения);

- стилистическое соответствие дополнительных элементов и устройств архитектуре фасадов зданий (сооружений);

- цветовая гармония дополнительных элементов и устройств с цветовым решением фасада для охранной зоны;

25

- соразмерность дополнительных элементов и устройств фасаду здания (сооружения);

- визуальная доступность, читаемость информации;

- безопасность для людей;

- удобство эксплуатации и ремонта;

- высокий уровень художественного и технического исполнения;

- использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

62. Размещение на фасаде здания (сооружения) информационных и рекламных конструкций допускается с согласия собственников здания, сооружения или с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, в случае размещение информационных конструкций на фасаде многоквартирного дома.

63. Информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций не должны создавать помех для прохода пешеходов и препятствовать надлежащей эксплуатации здания.

64. Информационные элементы, устройства фасадов зданий и сооружений и рекламные конструкции при их размещении на фасадах зданий (сооружений) должны соответствовать архитектурно-пространственному окружению, учитывать визуальные характеристики городской среды и гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства территории.

65. Запрещается размещать на фасадах зданий (сооружений) информационные элементы, устройства, рекламные конструкции фасадов зданий и сооружений, мешающие визуальному восприятию объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, культовых учреждений, административных зданий.

66. Информационные элементы, устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции могут быть оборудованы системой подсвета:

- освещенность информационного элемента и устройства фасада здания и сооружения и рекламной конструкции должна быть достаточна для его восприятия в темное время суток;

- уличное освещение не должно использоваться в качестве источника освещения информационного элемента и устройства фасада здания и сооружения и рекламной конструкции;

- время работы подсветки информационного элемента и устройства фасада здания и сооружения и рекламной конструкции должно совпадать со временем работы уличного освещения;

26

- на крышах зданий и сооружений допускается установка информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций, оборудованных исключительно системой внутреннего подсвета.

67. При установке, обслуживании и эксплуатации информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений), и рекламных конструкций не должны нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться разрушению архитектурные детали, декоративные и другие элементы фасада здания, сооружения.

68. Конструктивные элементы информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций должны быть спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и правилами, а также требованиями иных правовых актов. Все конструкции должны отвечать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и пр.). Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.

69. Информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не должны содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей, должны соответствовать разрешительной документации и паспорту фасада здания (сооружения). Информационные элементы, устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение. Ответственность за исполнение требований настоящего пункта возлагается на владельцев информационных элементов, устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций, а в случае, если установить указанных лиц не представляется возможным, - на собственников, владельцев здания, сооружения, либо иных лиц, на которых возложены соответствующие обязанности.

70. На зданиях и сооружениях разрешается размещение информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций  в соответствии с утвержденной формой паспорта фасада здания (сооружения), подготовленной с учетом существующих входов, витрин, информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, соответствующих паспорту фасада здания (сооружения). Размещение информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций, не соответствующих утвержденному паспорту фасада здания (сооружения) не допускается.

27

71. Специальные требования для размещения информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций приведены в приложении 2 к настоящим Правилам.

72. Для целей настоящей главы под заинтересованным лицом понимается юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, в интересах которых на фасаде здания и (или) сооружения размещаются информационные элементы и устройства фасада и (или) рекламные конструкции.

73. Информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений предназначены для размещения информации, не содержащей сведения рекламного характера.

К информационным элементам и устройствам фасадов относятся:

- вывески;

- информационные конструкции;

- мемориальные доски;

- указатели.

74. Вывески и информационные конструкции размещаются заинтересованными лицами исключительно на фасаде принадлежащего им на определенном праве здания, сооружения либо на фасаде здания, сооружения, в котором заинтересованному лицу на определенном праве принадлежат помещения.

75. В случае прекращения права заинтересованного лица на здание, сооружение либо помещения в нем, вывески и информационные конструкции подлежат демонтажу в течение 5 дней после прекращения права.

76. Демонтаж осуществляется заинтересованным лицом - владельцем вывески и информационной конструкции, а в случае, если установить указанное лицо не представляется возможным, - собственниками здания, сооружения за их счет либо за счет заинтересованного лица - владельца вывески и информационной конструкции.

77. По характеру размещения различаются следующие виды вывесок:

- настенные вывески - информационное поле расположено параллельно поверхности стены;

- консольные вывески - информационное поле расположено перпендикулярно к поверхности стены;

- вывески в витринах - носители информации расположены на поверхности или в пространстве витрины;

- вывески на входной двери - носители информации расположены на поверхности дверных заполнений входов.

28

78. Вывеска размещается на фасаде здания либо на входной двери, либо в витрине рядом с входом в здание, сооружение, помещение, принадлежащее заинтересованному лицу на определенном праве, а в случае невозможности размещения рядом с входом - не далее 5,0 м от входа.

79. Допускается размещение одним заинтересованным лицом одной вывески у одного входа в здание (сооружение), помещение, занимаемое этим лицом. При наличии более одного входа в здание (сооружение), помещение, занимаемое заинтересованным лицом, вывески размещаются рядом с каждым входом и должны соответствовать единому виду.

80. Размещение вывесок на фасадах зданий (сооружений) с количеством заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и комплексно и соответствовать единому характеру размещения.

81. В случае, если один вход в здание (сооружение) обеспечивает проход к помещениям, занимаемым несколькими заинтересованными лицами (более трех), а также в случае, если во дворе здания (сооружения) расположено здание (сооружение), занимаемое несколькими заинтересованными лицами (более трех) допускается использование системы вывесок, объединенных в настенный указатель. Размещение настенного указателя осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 2 к настоящим Правилам.

82. На каждой из вывесок, объединенных в настенный указатель, допускается указание официального наименования заинтересованного лица, этаж и номер помещения, занимаемого указанным заинтересованным лицом на определенном праве.

83. При невозможности размещения всех вывесок на фасаде здания  (сооружения) с количеством заинтересованных лиц более трех путем объединения в настенный указатель допускается одновременное применение нескольких видов вывесок в соответствии с архитектурным решением, согласованным Управлением, разработанным в соответствии с требованиями, установленными формой паспорта фасада здания (сооружения).

84. По характеру размещения различаются следующие виды информационных конструкций:

- настенные информационные конструкции - информационное поле расположено параллельно поверхности стены или на иных конструктивных элементах фасадов зданий, сооружений над входом или окнами занимаемого заинтересованным лицом помещения либо над входом или окнами первого этажа, занимаемого заинтересованным лицом, здания, сооружения. Настенные информационные конструкции формируют основную горизонталь информационного поля фасада между окнами первого и второго этажей;

29

- консольные информационные конструкции - информационное поле расположено перпендикулярно к поверхности стены;

- крышные информационные конструкции - информационное поле расположено над карнизом здания, на уровне кровли;

- информационные конструкции в витринах - носители информации расположены на поверхности или во внутреннем пространстве витрины и являются составной частью оформления витрин;

- отнесенные информационные конструкции - информационное поле расположено параллельно поверхности стены или на иных конструктивных элементах фасадов зданий или сооружений и размещается в пределах бокового фасада, глухих стен, брандмауэров здания или сооружения, где расположено помещение заинтересованного лица, либо здания или сооружения, занимаемого заинтересованным лицом;

- отдельно стоящие информационные конструкции - носители информации расположены вне поверхности фасада, но композиционно и функционально связаны с ней.

85. Заинтересованное лицо вправе разместить одну настенную информационную конструкцию на одном фасаде в одной плоскости. Если помещение, принадлежащее одному заинтересованному лицу, имеет фасады на нескольких улицах, допускается размещение одной настенной информационной конструкции на каждом из фасадов при условии соответствия форме паспорта фасада здания (сооружения) и соблюдения требований, установленных настоящими Правилами. Размещение заинтересованным лицом настенной информационной конструкции исключает возможность размещения им консольной и отнесенной информационной конструкции.

86. Дополнительные допустимые способы размещения настенных информационных конструкций на фасадах, имеющих сложную и протяженную линию, а также при наличии на плоскости фасада значительно выступающих архитектурных деталей и элементов декора установлены специальными требованиями, приведенными в приложении 2 к настоящим Правилам.

87. Информационное поле настенных информационных конструкций должно располагаться на части фасада здания или сооружения, соответствующей занимаемому заинтересованным лицом помещению, или над входом в него, между окнами 1-го и 2-го этажей, на единой горизонтальной оси с другими настенными информационными конструкциями в пределах фасада. Допускается размещение настенных информационных конструкций над окнами цокольного этажа, но не ниже чем 0,5 м от земли. Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами помещения обладает заинтересованное лицо, которому принадлежит это помещение на определенном праве.

30

88. Настенные информационные конструкции, размещаемые на конструктивных элементах фасадов зданий и сооружений, композиционно и функционально связанных с фасадом, в том числе на навесах и козырьках, должны быть привязаны к композиционным осям конструктивного элемента фасадов зданий и сооружений и соответствовать стилистике архитектурного решения фасада и форме паспорта фасада здания (сооружения). Настенные информационные конструкции, входящие в состав конструктивных элементов фасадов зданий и сооружений, не должны нарушать его декоративного решения и внешнего вида.

89. Не допускается размещение настенных информационных конструкций друг над другом, за исключением конструкций, являющихся первоначальным композиционным элементом архитектурного решения фасадов.

90. Размещение консольных информационных конструкций допускается в случае ограниченных возможностей размещения настенных информационных конструкций у арок, на границах и углах зданий и сооружений, а также при протяженной и сложной архитектурной линии фасада в местах архитектурных членений фасада. Размещение заинтересованным лицом консольной информационной конструкции исключает возможность размещения им отнесенной информационной конструкции.

91. Размещение крышных информационных конструкций допускается заинтересованными лицами, занимающими все здание, сооружение либо значительную его часть при условии согласия правообладателей остальной части здания, сооружения.

92. Не допускается размещение крышных информационных конструкций на исторически ценных градоформирующих объектах, на зданиях и строениях высотой менее трех этажей, друг над другом, за исключением конструкций, являющихся первоначальным композиционным элементом архитектурного решения фасадов.

93. Информационные конструкции в витринах должны размещаться на основе единого композиционного решения всех витрин, принадлежащих заинтересованному лицу, во внутреннем пространстве витрины и не нарушать прозрачность ее остекления.

94. Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления, замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и планшетов, содержащих сведения информационного характера, перед стеклом со стороны улицы, изменение формы проема не допускаются.

95. Размещение отнесенных информационных конструкций допускается при условии отсутствия возможности размещения настенной информационной конструкции над окнами или входом занимаемого

31

заинтересованным лицом помещения либо отсутствия визуальной доступности места размещения настенной информационной конструкции, а также в случае отсутствия возможности размещения либо отсутствия визуальной доступности места размещения консольной конструкции. Размещение заинтересованным лицом отнесенной информационной конструкции исключает возможность размещения им настенной и консольной информационной конструкции.

96. В составе информационных конструкций допускается использование декоративных элементов, а также словесных, графических обозначений или их комбинаций (на русском языке или в русской транслитерации), зарегистрированных в установленном порядке в качестве товарных знаков или знаков обслуживания, при условии, что владелец информационной конструкции обладает правом на использование данного товарного знака или знака обслуживания, зарегистрированным в установленном законом порядке.

97. Изображение декоративных элементов, указанных в 99 настоящих Правил, а также товарных знаков и (или) знаков обслуживания не должно доминировать над информацией, размещенной в целях ориентирования потребителей.

98. Запрещается размещение дополнительного оборудования фасадов, информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций на расстоянии меньше чем 1 м от мемориальных досок.

99. По характеру размещения различаются следующие виды указателей:

- настенные указатели - информационное поле расположено параллельно поверхности стены;

- блочные консольные указатели - информационное поле расположено перпендикулярно к поверхности стены и состоит из нескольких двусторонних модульных световых блоков, объединенных между собой.

100. Вывески, объединенные в указатель, должны быть одинакового размера, выполнены в одной стилистике и из одного материала.

101. Размещение настенных указателей и отнесенных информационных конструкций на фасадах зданий (сооружений) с одним или несколькими общими входами с большим количеством заинтересованных лиц допускается упорядоченно и комплексно на боковом фасаде, глухих стенах, брандмауэрах здания (сооружения) или компактно на локальном участке фасада.

102. Не допускается размещение настенных и отнесенных информационных конструкций, настенных указателей:

- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;

32

- на оконных и дверных проемах с изменением их конфигурации, а также закрывая и перекрывая их;

- на расстоянии более 0,2 м от стены;

- на ограждениях и плите балконов, лоджиях и эркерах;

- на воротах, оградах;

- над арочными проемами.

103. На зданиях и сооружениях разрешается размещение информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений), соответствующих требованиям, установленным настоящими Правилами. Размещение информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений), не соответствующих требованиям, установленным настоящими Правилами, запрещается. Виды, размеры и места размещения информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения).

104. К рекламным конструкциям относятся:

- конструкции, содержащие сведения рекламного характера, размещенные вне места нахождения заинтересованного лица и вне места реализации товара, оказания услуг указанным заинтересованным лицом;

- конструкции, размещенные непосредственно в месте нахождения заинтересованного лица либо в месте реализации товара, оказания услуг указанным заинтересованным лицом и содержащие сведения рекламного характера;

- конструкции, содержащие сведения рекламного характера, соответствующие требованиям Федеральным законом от 13.03.2006                    № 38-ФЗ «О рекламе» независимо от места их размещения.

105. Установка и эксплуатация на фасаде здания, сооружения рекламных конструкций возможны исключительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» при наличии предусмотренных действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами разрешительных документов, с учетом требований, установленных пунктами 64 - 79 настоящих Правил.

106. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасаде здания (сооружения), находящегося в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой размещения рекламных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Снежинск».

107. Установка и эксплуатация на фасаде здания (сооружения) рекламных конструкций осуществляется на основании договора, заключенного заинтересованным лицом с собственником здания, сооружения, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с

лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

33

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

108. Размещение на фасаде здания (сооружения) рекламных конструкций осуществляется вне мест, определенных настоящими Правилами для размещения вывесок.

109. Размещение на фасаде здания (сооружения) рекламных конструкций в местах, определенных настоящими Правилами для размещения информационных конструкций, допускается в случае отсутствия в указанных местах информационных конструкций.

110. По характеру размещения различаются следующие виды рекламных конструкций:

- настенные рекламные конструкции - информационное поле расположено параллельно поверхности стены;

- консольные рекламные конструкции - информационное поле расположено перпендикулярно к поверхности стены;

- крышные рекламные конструкции - информационное поле расположено над карнизом здания, на уровне кровли;

- рекламные конструкции в витринах - носители информации расположены на поверхности или во внутреннем пространстве витрины.

111. Виды, размеры и места размещения рекламных конструкций должны соответствовать паспорту фасада здания (сооружения).

112. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона. Маркировка должна размещаться под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара.

- III. Заключительные положения

- 9. Организация исполнения

113. Фасады нежилых зданий (сооружений), не соответствующие требованиям настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящих Правил в течение 60 календарных дней с даты утверждения паспорта фасада здания (сооружения).

114. Дверные или арочные проемы, входы, витрины, оконные проемы первого и второго этажей, информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений, рекламные конструкции, размещенные на фасаде жилого здания в нарушение требований

34

настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящих Правил в течение 60 календарных дней с даты утверждения паспорта фасада здания (сооружения).

115. Рекламные конструкции, размещенные на фасаде здания (сооружения) без предусмотренных действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами разрешительных документов в нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006       № 38-ФЗ «О рекламе», а также требований настоящих Правил, подлежат демонтажу в установленном порядке.

116. Окна, системы технического обеспечения внутренней эксплуатации жилых помещений, а также иные виды дополнительного оборудования фасадов, размещенные на фасадах зданий (сооружений) до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие требованиям настоящих Правил и формы паспорта фасада здания (сооружения), могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с требованиями настоящих Правил и паспорту фасада здания (сооружения), за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, что установлено уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами.

117. Фасады жилых зданий, не соответствующие требованиям настоящих Правил и паспорту фасада здания, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящих Правил и паспорту фасада здания в рамках реконструкции, капитального ремонта здания при условии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

- 10. Организация контроля за состоянием фасадов

118. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов осуществляют должностные лица Управления в пределах возложенных полномочий, а также иные должностные лица в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

119. Лица, виновные в нарушении требований, установленных настоящими Правилами, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

120. Применение мер ответственности не освобождает нарушителей от обязанности устранения допущенных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Снежинского городского округа

от 12. 12. 2018 № 1774

титульный лист формы паспорта

фасада здания (сооружения)

ФОРМА ПАСПОРТА ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ

Адрес:

Здание (сооружение) № ______ по _______________________ города Снежинска Челябинской области

Назначение:

______________________________________________________________________(общественное здание, жилое здание, промышленное здание, сооружение)

Состав:

1. Колористическое решение фасада - страница 1.

2. Рекламно-информационное оформление фасада - страница 2.

3. Монументальное и декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада - страница 3.

4. Дополнительное оборудование фасада - страница 4.

- Страница 1

формы паспорта

фасада здания (сооружения)

Колористическое решение фасада здания (сооружения)

по адресу: _______________________________________

| Схема колористического решения фасада - чертежи фасада (ов) в цветном исполнении. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией Цветопередача графических материалов должна быть максимально приближена к эталонам колеров используемой цветовой системы | Элементы фасада | Вид отделки, материал |  | Образец колера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номер колера |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  | должность |  | Ф.И.О. |  | подпись/дата |
|  | Начальник управления градостроительства-главный архитектор |  |  |  |  |
|  | Главный специалист управления градостроительства-главный художник |  |  |  |  |

Приложение выполняется в формате А 4

- Страница 2

формы паспорта

фасада здания (сооружения)

Рекламно-информационное оформление фасада здания (сооружения)

по адресу: _________________________________________________________

| Схема размещения информационных элементов и устройств фасада здания (сооружения) и рекламных конструкций на фасаде: чертежи фасада (ов) здания (сооружения), предусматривающие размещение информационных элементов и устройств, рекламных конструкций с привязкой к элементам фасада. | Наименование | Вид, габариты |  | Количество (шт.) | Условные обозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  | должность |  | Ф.И.О. |  | подпись/дата |
|  | Начальник управления градостроительства-главный архитектор |  |  |  |  |
|  | Главный специалист управления градостроительства-главный художник |  |  |  |  |

Приложение выполняется в формате А 4

- Страница 3

формы паспорта

фасада здания (сооружения)

Монументальное и декоративно-прикладное

(художественное) оформление фасада здания (сооружения)

по адресу: ___________________________________________

| Схема размещения произведений на фасаде: - чертежи фасада (ов) здания (сооружения), предусматривающие размещение произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, изображенных согласно условным обозначениям (в цвете) с привязкой к элементам фасада. | № поз. | Наименование | Основание установки (правоустанавливающий документ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
|  | должность |  | Ф.И.О. | подпись/дата |
|  | Начальник управления градостроительства -главный архитектор |  |  |  |
|  | Главный специалист управления градостроительства-главный художник |  |  |  |

Приложение выполняется в формате А 4

- Страница 4

формы паспорта

фасада здания (сооружения)

Дополнительное оборудование фасада здания (сооружения)

по адресу:__________________________________________

| Схема размещения дополнительного оборудования на фасаде: - чертежи фасада (ов) здания (сооружения), предусматривающие размещение дополнительного оборудования, изображенного согласно условным обозначениям с привязкой к элементам фасада. | Наименование | Количество (шт.) |  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  | должность |  | Ф.И.О. |  | подпись/дата |
|  | Начальник управления градостроительства-главный архитектор |  |  |  |  |
|  | Главный специалист управления градостроительства-главный художник |  |  |  |  |

Приложение выполняется в формате А 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Правилам содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа

Специальные требования

для размещения информационных элементов и устройств

фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций

1. Требования к содержанию информации,

распространяемой посредством информационных элементов

и устройств фасадов зданий (сооружений)

и рекламных конструкций

1. Распространяемая информация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

2. Информация, распространяемая посредством информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций, выполняется на русском языке.

3. Допускается использование в текстах информационных и рекламных конструкций коммерческого обозначения, фирменного наименования, товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации и наличия у владельца указанной конструкции исключительного права на использование товарного знака или знака обслуживания, а также коммерческого обозначения, фирменного наименования. В случаях использования коммерческого обозначения, фирменного наименования, товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) в составе информации должен содержаться текст на русском языке, указывающий профиль деятельности, тип предоставляемых услуг. Текст на русском языке о профиле деятельности, типе предоставляемых услуг должен стилистически соответствовать товарному знаку или знаку обслуживания. Текст на русском языке о профиле деятельности, типе предоставляемых услуг должен стилистически соответствовать написанию коммерческого обозначения, фирменного наименования, товарного знака и знака обслуживания.

4. Недопустимо использование в текстах иностранных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции).

2

5. Требования к содержанию информации:

1) не допускается размещение информации, содержащей оскорбления на почве расы, религии, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, возраста; пропаганду насилия, порнографии, наркотиков, табакокурения, употребления алкоголя;

2) размещаемая информация должна быть достоверной.

2. Требования к размещению настенных и отнесенных

информационных элементов и устройств фасадов зданий

и сооружений и настенных рекламных конструкций

6. Настенные вывески и указатели.

1) максимальный размер настенных вывесок и указателей - 0,4 м по ширине и 0,6 м по длине;

2) цвета и материалы настенных вывесок должны соответствовать цветам и материалам информационных конструкций организации. Рекомендуются натуральные материалы: неокрашенный металл или камень;

3) цвет фона настенных вывесок должен быть однородным;

4) допускается размещение бесфоновых настенных вывесок из отдельных букв и знаков;

5) подсветка настенных вывесок допускается только в случае, подсветки отдельных букв, а не всего короба настенной вывески;

6) допускается использование экранов и ЖК-дисплеев для динамического отображения информации;

7) не допускается размещение настенных вывесок и указателей на боковых сторонах фризов входных групп;

8) нижний край настенных вывесок и указателей должен быть установлен не выше уровня 1,5 м;

9) вывески, объединенные в настенный указатель, должны быть одинакового размера, выполнены в одной стилистике и из одного материала;

10) сменные модули в настенном указателе должны иметь одинаковые размеры, одинаковую схему расположения информации и одинаковое цветовое решение;

11) рекомендуется группировать сменные модули в настенном указателе по этажам, а внутри одного этажа - по алфавиту.

7. Вывески на входах.

1) максимальный размер вывески при расположении на остеклении входа - 0,3 м по ширине и 0,4 м по длине;

2) на остеклении входа допускается размещение однотонных вывесок, выполненных трафаретной печатью без фона;

3) на остеклении входа не допускается размещение вывесок, объединенных в указатель.

3

8. Настенные и отнесенные информационные конструкции.

1) по характеру информационного поля различаются:

- настенные и отнесенные информационные конструкции, состоящие из отдельных букв и знаков;

- настенные и отнесенные информационные конструкции на прозрачной либо непрозрачной основе;

- настенные и отнесенные информационные конструкции с подсветкой коробом;

- настенные и отнесенные информационные конструкции в виде настенной панельной конструкции.

9. Настенные и отнесенные информационные конструкции, состоящие из отдельных букв и знаков.

1) настенные и отнесенные информационные конструкции данного вида являются приоритетными для любых типов зданий, сооружений в любой из зон регламентации;

2) буквы и знаки данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций крепятся непосредственно на фасад здания, сооружения без дополнительных коробов и подложек;

3) буквы и знаки данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций могут быть плоскими либо объемными, оборудованными внешней либо внутренней подсветкой;

4) рекомендуемые материалы для данного вида информационных конструкций - металл либо камень. Допускается использование иных материалов.

10. Настенные и отнесенные информационные конструкции на прозрачной либо непрозрачной основе.

1) настенные и отнесенные информационные конструкции данного вида могут размещаться на любых зданиях, сооружениях;

2) буквы и знаки данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций должны быть объемными либо отстоять от плоскости конструкции;

3) для данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций не допускается применение букв и знаков, напечатанных на плоскости конструкции либо выходящих за пределы плоскости конструкции;

4) приоритетным является использование прозрачной основы для крепления отдельных элементов данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций;

5) для непрозрачной основы данного вида информационных конструкций не допускается использование ярких цветов либо цветов, диссонирующих с колористикой фасада;

6) рекомендуется разработка общего цветового решения основы для всех информационных конструкций данного вида, размещаемых на фасаде одного здания, сооружения.

4

11. Настенные и отнесенные информационные конструкции с подсветкой короба.

1) размещение настенных и отнесенных информационных конструкций данного вида допускается исключительно в зоне общей регламентации.

Размещение настенных и отнесенных информационных конструкций с подсветкой коробом в зоне строгой регламентации не допускается;

2) буквы и знаки данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций могут быть плоскими либо объемными. Приоритетным является использование объемных букв и знаков;

3) внутренняя подсветка данного вида настенных и отнесенных информационных конструкций должна быть равномерной, не допускается использование мигающей подсветки;

4) не допускается использование разных цветов подсветки, ярких цветов подсветки либо цветов подсветки, диссонирующих с колористикой фасада.

12. Настенные и отнесенные информационные конструкции в виде настенных панельных конструкций.

1) настенные и отнесенные информационные конструкции данного вида размещаются на крупных зданиях нежилого назначения, а также на глухих стенах зданий, сооружений при условии отсутствия на указанных стенах оконных и дверных проемов, а также отсутствия граничащих с указанной стеной балконов (лоджий) и поверхностей с остеклением (при восприятии фасада здания в пределах одной плоскости).На одной стене, а также при примыкании двух глухих стен в разных плоскостях, отвечающих указанному выше требованию, допускается размещение одной настенной панельной конструкции;

2) настенные и отнесенные информационные конструкции данного вида выполняются на твердой основе с обязательной внутренней подсветкой;

3) фон основы настенной и отнесенной информационной конструкции данного вида должен быть однотонным. Допустимы любые цвета, в том числе и яркие.

13. Требования к содержанию информации, габаритам и расположению настенных и отнесенных информационных конструкций:

1) на настенных и отнесенных информационных конструкциях допускается размещение исключительно следующих сведений:

- наименование (коммерческое обозначение, фирменное наименование) заинтересованного лица, вид (тип, профиль) деятельности, вид реализуемых товаров и услуг, являющиеся элементами текстовой части;

- декоративные элементы, товарный знак или знак обслуживания, являющиеся элементами графической части;

5

2) на настенных и отнесенных информационных конструкциях разрешается размещение одного из элементов графической части и одного из элементов текстовой части. Допускается дублирование одного из элементов графической части или текстовой части при условии соблюдения симметрии и размещения информационной конструкции в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом;

3) общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 60 % длины фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом;

4) не допускается размещение настенных и отнесенных информационных конструкций на расстоянии более 0,2 м от стены;

5) не допускается размещение настенных и отнесенных информационных конструкций толщиной более 0,3 м;

6) настенные и отнесенные информационные конструкции размещаются исключительно горизонтально. Вертикальный набор букв для указанных конструкций не допускается;

7) размещение настенных информационных конструкций на козырьках и навесах допускается исключительно на передней плоскости козырька и навеса в пределах его высоты. Установка настенных информационных конструкций на козырек и навес сверху не допускается;

8) не допускается размещение настенных и отнесенных информационных конструкций на расстоянии меньше чем 1 м от мемориальных досок и знаков адресных указателей;

9) не допускается размещение настенных и отнесенных информационных конструкций на боковых сторонах фризов входных групп;

10) все настенные и отнесенные информационные конструкции, размещенные на одном фасаде в одной плоскости, должны быть отцентрированы по вертикали относительно общей оси;

11) все настенные и отнесенные информационные конструкции и их элементы, размещенные на одном фасаде в одной плоскости, должны быть отцентрированы по горизонтали относительно окон, арок, входов и других архитектурных элементов фасада.

14. Требования к содержанию информации, габаритам и расположению настенных и отнесенных информационных конструкций:

1) размер настенной панельной конструкции не должен превышать 6 м в высоту и в ширину, площадь настенной панельной конструкции не должна превышать 30 % занимаемой стены здания, сооружения;

2) подсветка настенной панельной конструкции осуществляется равномерно по периметру конструкции посредством размещения осветительного оборудования по светодиодной технологии;

6

3) как конструктивные элементы осветительного оборудования, так и конструктивные элементы жесткости и крепления конструкций должны быть закрыты декоративными элементами в цвет фасада;

4) на крупных зданиях нежилого назначения допускается размещение настенной панельной конструкции, состоящей не более чем из 6 отдельных модулей одинакового размера, выполненных в одной стилистике и из одного материала, с внутренней подсветкой;

15. Настенные рекламные конструкции.

1) по характеру информационного поля различаются:

- настенные рекламные конструкции, состоящие из отдельных букв и знаков;

- настенные рекламные конструкции на прозрачной либо непрозрачной основе;

- настенные рекламные конструкции с подсветкой короба;

- настенные рекламные конструкции в виде настенной панельной конструкции;

- настенные рекламные конструкции в виде брандмауэрного панно;

- настенные рекламные конструкции со сменным изображением (электронные табло, видеотабло, призматроны, скроллеры);

2) требования к габаритам и расположению настенных рекламных конструкций, состоящих из отдельных букв и знаков, соответствуют требованиям, установленным настоящим приложением для настенных и отнесенных информационных конструкций, состоящих из отдельных букв и знаков;

3) требования к габаритам и расположению настенных рекламных конструкций на прозрачной либо непрозрачной основе соответствуют требованиям, установленным настоящим приложением для настенных и отнесенных информационных конструкций, выполненных на прозрачной либо непрозрачной основе;

4) требования к габаритам и расположению настенных рекламных конструкций с подсветкой коробом соответствуют требованиям, установленным настоящим приложением для настенных и отнесенных информационных конструкций с подсветкой коробом;

5) требования к габаритам и расположению настенных рекламных конструкций в виде настенной панельной конструкции соответствуют требованиям, установленным настоящим приложением для настенных и отнесенных информационных конструкций в виде настенной панельной конструкции.

16. Настенные рекламные конструкции в виде брандмауэрного панно - рекламные конструкции с информационным полем на основе баннерной ткани, натянутой на каркас со скрытым способом креплений.

7

1) размещение брандмауэрных панно допускается на глухих боковых фасадах зданий, сооружений, не имеющих оконных и дверных проемов, витрин, архитектурных деталей декоративного оформления зданий;

2) допускается размещение не более одного брандмауэрного панно на фасаде с одной рекламной поверхностью не ниже второго этажа;

3) размер брандмауэрного панно не должен превышать 6 м в высоту и в ширину, площадь брандмауэрного панно не должна превышать 30 % занимаемой стены здания, сооружения;

4) не допускается размещение брандмауэрных панно на исторически ценных градоформирующих объектах, на зданиях и строениях высотой менее трех этажей.

17. Настенные рекламные конструкции со сменным изображением - рекламные конструкции в виде электронных табло, видеотабло, призматронов, скроллеров, телеэкранов, проекционных и других высокотехнологичных конструкций.

1) размещение рекламных конструкций со сменным изображением допускается на глухих боковых фасадах зданий, сооружений, не имеющих оконных и дверных проемов, витрин, архитектурных деталей декоративного оформления зданий;

2) допускается размещение рекламных конструкций со сменным изображением, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

3) допускается размещение не более одной рекламной конструкции со сменным изображением на фасаде с одной рекламной поверхностью не ниже второго этажа;

4) не допускается размещение рекламных конструкций со сменным изображением на исторически ценных градоформирующих объектах, на зданиях и строениях высотой менее двух этажей.

3. Требования к размещению консольных информационных

элементов и устройств фасадов зданий (сооружений)

и рекламных конструкций

18. Состав информации, размещаемой на консольных конструкциях, должен соответствовать допустимой информации, исходя из отнесения консольной конструкции к определенному виду информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений или рекламной конструкции.

19. Не допускается размещение консольных конструкций в законченных архитектурных композициях при входе в здание (в том числе портиках), играющих декоративную роль и состоящих из элементов архитектурно-декоративного убранства фасада здания.

8

20. Стилистически консольные конструкции должны соответствовать графическому решению настенных информационных конструкций.

21. При размещении настенных информационных конструкций на непрозрачной основе цвет основы консольной конструкции должен совпадать с цветом основы настенной информационной конструкции.

22. Консольная конструкция устанавливается под прямым углом к плоскости фасада.

23. Консольная конструкция может быть установлена горизонтально или вертикально.

24. При горизонтальном размещении консольной конструкции ее высота не должна превышать высоту настенных информационных конструкций на этом же фасаде.

25. При вертикальном размещении консольной конструкции ее высота не должна превышать 1,5 м.

26. Ширина консольной конструкции не должна превышать 0,9 м от плоскости фасада.

27. Консольные конструкции размещаются на расстоянии не более 0,4 м от плоскости фасада.

28. Консольные конструкции размещаются не ниже 2,5 м от уровня земли.

29. Минимальное расстояние между консольными конструкциями - 10 м в одной горизонтальной оси.

30. Допустимые способы крепления консольных конструкций:

- вплотную к стене с поддержкой снизу или без поддержки;

- подвешенная к одному или двум креплениям к стене.

31. Цветовое решение консольной конструкции должно совпадать с цветовым решением настенных информационных конструкций фасада.

32. Цвет фона консольной конструкции должен быть однородным.

33. Подсветка букв и знаков консольной конструкции допустима при использовании на фасаде настенных информационных конструкций на непрозрачной основе или с подсветкой коробом.

34. Подсветка всего поля консольной конструкции допустима только при использовании настенных информационных конструкций с подсветкой короба на фасаде.

35. Внутренняя подсветка консольной конструкции должна быть равномерной, не допускается использование мигающей подсветки дисплеев со сменной информацией.

36. Крепления консольной конструкции могут быть окрашены исключительно в черный цвет, цвет настенных информационных конструкций или цвет фасада здания, сооружения.

9

4. Требования к размещению крышных информационных

и рекламных конструкций

37. Крышные информационные и рекламные конструкции размещаются исключительно на крупных зданиях нежилого назначения в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

38. Допускается размещение на одном здании, сооружении одной информационной или рекламной конструкции, состоящей из отдельных букв и знаков, не превышающей в высоту 3 м.

39. На крышной информационной или рекламной конструкции допускается размещение исключительно следующих сведений:

- наименование (коммерческое обозначение, фирменное наименование) заинтересованного лица, вид (тип, профиль) деятельности, вид реализуемых товаров и услуг, являющиеся элементами текстовой части;

- декоративные элементы, товарный знак или знак обслуживания, являющиеся элементами графической части.

40. В составе одной крышной информационной или рекламной конструкции допускается размещение одного элемента текстовой части либо одного элемента текстовой и одного элемента графической части.

41. Крышные информационные и рекламные конструкции должны соответствовать вертикальному членению фасада и быть соразмерными (сомасштабными) зданию, сооружению.

42. При неравномерной высоте застройки размещение крышных информационных или рекламных конструкций должно осуществляться на здании или на части здания меньшей высоты.

43. Размещение крышных информационных или рекламных конструкций должно осуществляться на расстоянии не более 1,0 м от карниза и не менее 1,0 м от края кровли в глубину, если это не противоречит архитектуре фасада здания.

44. Не допускается:

- размещение крышных информационных или рекламных конструкций с габаритной высотой более 10 % от общей высоты всего здания или сооружения;

- крепление крышных информационных или рекламных конструкций на балюстрады, декоративные ограждения кровли.

5. Требования к размещению информационных элементов

и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных

конструкций в витринах

45. Допускается однотонное написание информации, состоящей только из букв, непосредственно на остеклении витрины изнутри.

10

46. Допускается размещение непосредственно на остеклении витрины изнутри информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций, нанесенных на винил.

47. Допускается размещение в витринах информационных конструкций с подсветкой коробом при условии соблюдения требований, установленных настоящей главой.

48. Информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции в витринах, а также надписи на остеклениях не должны превышать по высоте половину высоты витрины, а по ширине - половину ширины витрины.

49. Информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции в витринах должны располагаться за стеклом на расстоянии не менее 0,2 м от плоскости остекления.

50. Информационные элементы и устройства фасадов зданий (сооружений) и рекламные конструкции в витринах должны соответствовать членениям оконного переплета.

51. Непосредственно на остеклении витрин допустимо расположение информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций из одиночных букв и знаков, не превышающих 0,15 м по высоте.

52. В витрине допустимо размещение объемных декоративных и рекламных конструкций - манекенов, товаров и декораций. Указанные объекты должны располагаться за стеклом на расстоянии не менее 0,2 м от плоскости остекления.

53. Не допускается:

- глухая оклейка витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами или экранами.

54. Не допускается использование ярких цветов либо цветов, диссонирующих с колористикой фасада, для окраски наружных защитных экранов, жалюзи и роллерных решеток.

55. На глухих наружных защитных экранах и жалюзи допускается размещение наименования (коммерческого обозначения, фирменного наименования) заинтересованного лица, вида (типа, профиля) деятельности, вида реализуемых товаров и услуг, декоративных элементов, товарного знака или знака обслуживания, режима работы.

56. Информация, допустимая к размещению на глухих наружных защитных экранах и жалюзи, не должна превышать 0,75 м по длине и высоте.

6. Требования к размещению информационных элементов

и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных

конструкций на маркизах

57. Информация, размещаемая на маркизах, установленных в пределах одного лицевого фасада и принадлежащих разным

11

заинтересованным лицам, должна иметь согласованное композиционно-графическое и колористическое решение.

58. Размещение наименования (коммерческого обозначения, фирменного наименования) заинтересованного лица, вида (типа, профиля) деятельности, вида реализуемых товаров и услуг, декоративных элементов, товарного знака или знака обслуживания допускается в нижней части у кромки маркизы высотой не более 0,5 м.

59. Допускается однотонное либо двухцветное (в поперечную полоску) цветовое решение маркиз, согласующееся с цветовым решением фасада.

60. Не допускается:

- размещение на маркизах наименования (коммерческого обозначения, фирменного наименования) заинтересованного лица, вида (типа, профиля) деятельности, вида реализуемых товаров и услуг, декоративных элементов, товарного знака или знака обслуживания, не согласованных с архитектурным решением, колористикой фасада и архитектурного окружения, а также имеющих разный характер в пределах фасада;

- размещение на маркизах информации, ухудшающее визуальное восприятие архитектурных деталей, декора.

7. Требования к типографике информационных элементов

устройств фасадов зданий и сооружений

и рекламных конструкций

61. Для информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций допускается использование следующих классов шрифтов:

- антиквы (с засечками);

- гротески (без засечек).

62. Допускается исполнение текста информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций как заглавными, так и строчными буквами при условии соблюдения правил разрядки букв, пропорций шрифта.

63. Допускается исполнение текста информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций обычным, курсивным или жирным начертанием.

Преимущественным является обычное начертание.

64. При исполнении текста информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций не допускается завершение строки предлогом.

65. При исполнении текста информационных элементов, устройств фасадов зданий (сооружений) и рекламных конструкций не допускается использование дефиса вместо длинного тире, тире отбивается пробелами до и после.