# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Программы

В целях оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе        в отопительный период и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»             и ст. 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа от 14.04.2021 № 401 «Об утверждении «Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»                              и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа     в разделе «Городское хозяйство».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа							А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________ № _________

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Город Снежинск» к отопительному периоду

- 2023

- 2

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ статья 6 п. 4 «О теплоснабжении» Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» (с изменениями и дополнениями) Редакция от 17.01.2023 № 5, Редакция от 04.04.2023 № 217 |
| Заказчик разработки Программы | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор Программы | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| Основной разработчик Программы | МКУ «УГХ СГО», Отдел строительства и инженерной инфраструктуры |
| Цели и задачи Программы | - содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; - поддержание исправного состояния, экономичная и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок; - соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя; - предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду; - учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма; |

3

|  | - беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов государственного надзора с целью проверки их технического состояния, безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; - выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | Ежегодно |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: - АО «Трансэнерго»; - МКП «Энергетик»; - ООО «Дом»; - ООО «Метод»; - ООО «Движение»; - ООО «Свой дом»; - ООО УК «Самоцвет»; - ООО «Альтернатива Снежинск»; - потребители централизованной тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: - средства местного бюджета (далее – МБ); - внебюджетные источники (далее – ВИ) Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | - потери тепловой энергии в сети системы теплоснабжения (10,5%); - удельный расход электроэнергии в системе теплоснабжения (23,97 кВт час / Гкал); - количество аварий и повреждений в системе теплоснабжения (0,16 шт /км) |

4

| Ожидаемые конечные результаты Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - повысить качество и надежность теплоснабжения, оказываемого потребителям; - повысить эффективность использования систем теплоснабжения; - обеспечить тепловой энергией новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - снизить вероятность появления аварийных ситуаций; - улучшить уровень экологического состояния Снежинского городского округа |
| --- | --- |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор |

## I. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Устава муниципального образования «Город Снежинск».

Программа определяет основные направления проведения оценки готовности муниципального образования «Город Снежинск», теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии              к отопительному периоду.

Проверка муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проверка теплоснабжающих организаций города и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется администрацией муниципального образования «Город Снежинск».

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы лиц,

5

осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным и жилым домом и приобретающих тепловую энергию и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

- II. Порядок проведения проверки

Проверка осуществляется постоянно действующей комиссией, назначенной постановлением администрации Снежинского городского округа (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой, утверждаемой главой Снежинского городского округа.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности           к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно      приложению 1 к Программе.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению 2 к Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций          к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций следующие мероприятия:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской                      и аварийной служб:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной  защиты,  спецодеждой,  инструментами  и необходимой для

6

производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы             и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом       о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения        и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо-             и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе                     в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей                     и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

7

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);

15) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

3.2. Готовность теплоснабжающей организации к работе                       в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности теплоснабжающей организации по форме согласно приложению 3 к Программе с приложением необходимых документов.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. Готовность жилищного фонда к работе в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности компаний, управляющих жилищным фондом, по форме согласно приложению 4           к Программе с приложением необходимых документов.

4.2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии                 к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены следующие мероприятия:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых               и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции                в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

8

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала           и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад     и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) наличие актов о проверке состояния дымовых                                 и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

4.3. Готовность потребителей тепловой энергии к работе                      в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности по форме согласно приложению 1 к Программе с приложением необходимых документов, в том числе по формам согласно приложениям 5 и 6 к Программе, представляемым обслуживающими организациями.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципального образования

В целях оценки готовности муниципального образования                    к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления             в системе теплоснабжения;

31) наличие сведений в схемах теплоснабжения поселений, городских округов и городов федерального значения о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города  федерального значения, если их необходимость установлениях в результате оценки надежности теплоснабжения    в    порядке,    определенном    требованиями  к   схемам

9

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 10, ст. 1242; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2023, 11 января, № 0001202301110001) (далее – требования к схемам теплоснабжения).

Если в результате оценки надежности теплоснабжения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, выявлено отсутствие необходимости в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, то оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду по подпункту 31 не производится;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

Акт

проверки готовности к отопительному периоду _______/________ гг.

__________________________               «___» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского______ городского округа от ___________№__________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду», утвержденной Постановлением администрации Снежинского городского округа от                   №

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

_

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «_____» ____________ 20______ г. по «____» __________ 20______ г. в соответствии    с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

……………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: _________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20___/ 20____гг.:

- План подготовки учреждения к отопительному периоду 20____/ 20____ гг., подписанный руководителем учреждения.

- Отчет организации, осуществляющей техническое обслуживание систем энергообеспечения учреждений, по плану мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.

2

- Список лиц оперативно-ремонтного персонала, имеющих право производить оперативные переключения и вести оперативные переговоры.

- Акты промывки тепловой сети, системы отопления зданий.

- Акты проведения испытания тепловой сети, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

- Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

- Акты допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.

- Копия приказа о назначении аттестованного лица и его заместителя, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем теплопотребления с приложением Протокола проверки знаний в Ростехнадзоре Челябинской области.

- Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

- Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем     и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

- Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов.

- Справка об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель и других энергоресурсов.

- Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок либо при отсутствии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и выполнении работ сторонней организацией – аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор с этой организацией.

Председатель комиссии:    	                 __________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 		                  _________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

20____г.____________________________/__________________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности           к отопительному периоду:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

Акт

проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному

периоду ____/____ гг.

__________________________               «___» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского______ городского округа от ___________№__________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в составе:

председатель комиссии:

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

члены комиссии:

1. _______________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

В период с «_____» ____________ 20_____ г. по «____» __________ 20_____ г.                  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 20__- 20__ гг.

___________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов (котельные, тепловые сети):

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | - Наименование объекта; - Протяженность сетей (км), в т.ч.: 2.1. подземной прокладки (км), 2.2. надземной прокладки (км); - Максимальный диаметр трубы | Улица, город, область, индекс |

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013        за № 28269

2

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения |  |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  |
| 5.1. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях |  |  |
| 5.2. | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя |  |  |
| 5.3. | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |  |  |
| 5.4. | Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в энергоустановках |  |  |
| 5.5. | Утвержденный перечень эксплуатационной документации |  |  |
| 5.6. | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному перечню |  |  |
| 5.7. | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей |  |  |

3

| 5.8. | Утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.9. | Утвержденный перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой |  |  |
| 5.10. | Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях |  |  |
| 5.11. | Оперативный план тушения пожара на котельной |  |  |
| 6. | Проведение наладки тепловых сетей |  |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 7.1. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |
| 7.2. | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией |  |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии |  |  |
| 11.1. | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи |  |  |
| 11.2. | Соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчеты о наладке водно-химического режима |  |  |
| 11.3. | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации |  |  |

4

| 11.4. | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5. | Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения |  |  |
| 11.6. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления |  |  |
| 11.7. | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей |  |  |
| 11.8. | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения |  |  |
| 11.9. | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии |  |  |
| 11.10. | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива |  |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии) |  |  |

5

| 15. | Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Документы, рассмотренные комиссией, представлены в Приложении ___ к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии:    ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           	___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 20__ г.  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, в отношении

которой проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

«____» ________________ 20__ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

Акт

проверки готовности жилищного фонда городского округа к отопительному

периоду 20_____/ 20_____ гг.

__________________________               «___» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского городского округа от_________№____________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду», утвержденной Постановлением администрации Снежинского городского округа от________ №_____________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

В период с «_____» ____________ 20______ г. по «____» __________ 20______ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  следующих объектов (котельные, тепловые сети):

1. _______________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:

2

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |
| 2. | Наличие актов проведения промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок в соответствие с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых установок» и «Методическими указаниями по промывке систем теплопотребления зданий и сооружений и приемки их к отопительному периоду» |  |  |
| 3. | Наличие технической документации, инструкций по эксплуатации оборудования, паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |  |
| 4. | Выполнение работ и требований по ремонту тепловых энергоустановок и систем отопления многоквартирных и жилых домов в соответствии с утвержденным планом подготовки к отопительному периоду, и качеству их выполнения |  |  |
| 5. | Наличие отчетов о выполнении работ по подготовке тепловых пунктов, систем отопления, горячего водоснабжения к отопительному периоду в разрезе обслуживающих организаций |  |  |
| 6. | Состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 7. | Наличие надлежаще оформленных документов на приборы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, введенные в эксплуатацию и принятые к коммерческому учету, либо акт допущенных в эксплуатацию и принятых к коммерческому учету приборов учета жилищного фонда по всем видам энергоресурсов, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов, акт работоспособности автоматических регуляторов при их наличии |  |  |

3

| 8. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| 10. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, либо при наличии задолженности – предоставление гарантийного письма по погашению задолженности с приложением плана-графика погашения задолженности |  |  |
| 11. | Предоставление справки о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок, либо при отсутствии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и выполнении работ сторонней организацией – аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор с этой организацией |  |  |
| 12. | Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом |  |  |
| 13. | Наличие лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие протоколов проверки их знаний и подготовки |  |  |
| 14. | Организация контроля над соблюдением гидравлического и теплового режимов потребления тепловой энергии (диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами, учета потребления тепловой энергии величину среднего за сутки часового потребления (разбора) воды на нужды горячего водоснабжения) |  |  |

4

| 15. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплопотребления и надежного теплоснабжения жилищного фонда, а именно: наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения жилищного фонда |  |  |
| 17. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |

_________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности управляющей жилищным фондом компании к отопительному периоду: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

1. _______________________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________________;

Председатель комиссии: 	___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          		 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

управляющей жилищным фондом компании, в

отношении которой проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор __________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование обслуживающей организации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ___________________ ____________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  |  |  |
| Отчет по плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 20_______/ 20 ______г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ СРОКИ | Ревизия, ремонт запорной арматуры и трубопроводов ИТП, систем отопления и теплоснабжения калориферов | Ревизия, маркировка, пломбировка дроссельных устройств | Ремонт, замена регуляторов температуры ГВС | Проверка поверочного периода на приборы учета тепловой энергии и ГВС, поверка последних. | Комплектовка ИТП КИП. Поверка манометров | Ремонт калориферных установок, продувка, выравнивание оребрения. | Проверка наличия схем ИТП, паспорта теплового узла, обеспечение освещенности и сухости в помещении ИТП. | Ремонт арматуры, набивка сальников, проверка параметров элеватора и сопла паспортным данным. | Гидропневматическая промывка систем отопления и вентиляции | Покраска (при необходимости) трубопроводов и оборудования | Подготовка информации в АО "Трансэнерго" о готовности объектов к отопительному сезону (перечень объектов, сведения по ответственному лицу, уполномоченные по ведению оперативных переговоров) | Оформление актов готовности систем отопления, вентиляции, ГВС к отопительному сезону ____________.гг. |

2

| 1.Объекты муниципальной и региональной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за тепловое хозяйство: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________ (Ф.И.О) |  |  | (подпись) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель _____________________

(наименование организации)

Адрес: ___________________________

Телефон:_________________________

Список

лиц оперативно-ремонтного персонала ______________________________________

(наименование организации)

на 20_____- 20______ гг., имеющих право производить оперативные переключения и вести оперативные переговоры с оперативным персоналом обслуживающих организаций

| Персонал электротехнического участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. |  |  |  | Должность |  | Группа по эл.безопас-ности | Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | домашний |  |  | рабочий |  | сотовый |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал сантехнического участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  |  |  | Должность |  | Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | домашний |  |  |  | рабочий |  | сотовый |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки и телефонограммы в рабочее время направлять по телефону: ________________ (номер телефона) Заявки и телефонограммы в вечернее время направлять по телефону: ________________ (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |