# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17. 12. 2013 | № | 1929 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной 	Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Снежинского городского

округа» на 2014 - 2016 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, руководствуясь статьями 40, 41 Устава  муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014 - 2016 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации Снежинского городского округа:

- от 04.07.2013 № 923 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013 – 2015 гг.»;

- от 19.11.2013 № 1780 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013 - 2015 гг.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа                И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа     				   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Начальник финансового управления			Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики   - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

отдел энергетики и городского хозяйства 	- 1 экз.

МКУ «СЗИГХ»  - 1 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

управление градостроительства  - 1 экз.

В.Ф.Люст 26359

начальник отдела энергетики

и городского хозяйства

га 1  05.12.2013

1915

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 17. 12. 2013 № 1929

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014 - 2016 гг.

- г. Снежинск

- 2013 г.

# ПАСПОРТ

# Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014 - 2016 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014 - 2016 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – закон № 210-ФЗ). Решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 «Об утверждении Генерального плана Снежинского городского округа». Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 16.09.2013 № 290-р «О разработке муниципальной Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг.». |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа. |
| Основной разработчик Программы | Отдел энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска. |
| Цели и задачи Программы | Цели: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 2 - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города. Задачи: - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2014 - 2016 годы. |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ СЗСР»); - организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - иные хозяйствующие субъекты. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: - средства местного бюджета (далее – МБ); - внебюджетные источники (далее – ВИ) Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 474 859,00* тыс. руб., в том числе: - МБ – 138 070,00 тыс. руб.; - ВИ – 336 789,00 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников. * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | 3 - Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы теплоснабжения, %; - уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе теплоснабжения (кВт час/Гкал); - уменьшение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения (шт./км); - уменьшение потерь электрической энергии в сети системы электроснабжения, %; - уменьшение количества аварий и повреждений в сети системы электроснабжения (шт./км); - уменьшение потерь питьевой воды в системе водоснабжения при транспортировке и реализации, %; - уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоснабжения (кВт час/куб. м); - уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения (шт./км) - уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоотведения (кВт час/куб. м); - уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоотведения (шт./км). |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повысить уровень инвестиционной привлекательности Снежинского городского округа; - улучшить уровень экологического состояния Снежинского городского округа. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Координатор; - Финансовое управление; - Комитет экономики; - Контрольно-счетная палата; - Собрание депутатов. |

4

## 1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и в соответствии с Генеральным планом развития Снежинского городского округа.

Программа является естественным продолжением муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013 - 2015 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 04.07.2013 № 923.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Снежинского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом развития Снежинского городского округа.

В процессе разработки Программы использованы следующие документы:

- Генеральный план развития Снежинского городского округа;

- План реализации Генерального плана развития Снежинского городского округа;

- Проекты детальных планировок районов Снежинского городского округа, подлежащих застройке в 2014 - 2020 гг.

5

## 2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города.

Задачи Программы:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

- сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повысить уровень инвестиционной привлекательности города Снежинска;

- улучшить уровень экологического состояния города Снежинска.

6

Показатели эффективности Программы (индикативные показатели) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Индикативные показатели | Норма-тивная величина | Факт 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы теплоснабжения, % | 8,98 | 9,2 | 9,1 | 9,03 | 8,97 | 8,90 |
| Уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе теплоснабжения (кВт час/ Гкал) | 24 | 23,52 | 21,41 | 21,39 | 21,00 | 20,88 |
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения (шт./км) |  | 0,34 | 0,22 | 0,215 | 0,21 | 0,205 |
| Уменьшение потерь электрической энергии в сети системы электроснабжения, % | 8,78 | 8,75 | 8,71 | 8,62 | 8,54 | 8,45 |
| Уменьшение количества аварий и повреждений в сети системы электроснабжения (шт./км) |  | 0,22 | 0,218 | 0,216 | 0,214 | 0,212 |
| Уменьшение потерь питьевой воды в системе водоснабжения при транспортировке и реализации, % | 24,89 | 29,15 | 28,09 | 27,02 | 25,96 | 24,90 |
| Уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоснабжения (кВт час/куб. м) | 0,483 | 0,496 | 0,493 | 0,49 | 0,487 | 0,484 |
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения (шт./км) |  | 0,48 | 0,426 | 0,421 | 0,417 | 0,413 |
| Уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоотведения (кВт час/куб. м) | 0,433 | 0,467 | 0,459 | 0,451 | 0,443 | 0,435 |
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоотведения, (шт./км) |  | 0,415 | 0,410 | 0,406 | 0,402 | 0,398 |

4. Перечень основных мероприятий Программы

и ее ресурсное обеспечение

В Программе предусмотрены мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, определены сроки и объемы капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий.

В Программу включены мероприятия (Приложение), необходимые для обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения потребителей муниципального образования, а также для получения необходимого количества тепловой и электрической энергии, воды и газа в целях обеспечения энергоресурсами строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2016 года. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

Мероприятия Программы (и финансовая потребность для их реализации) подлежат ежегодной корректировке и уточнению в связи с соответствующими изменениями и уточнениями в документах территориального планирования, возможными изменениями объемов финансирования по субвенциям на капитальное строительство, схем развития систем инженерного обеспечения и иными объективными факторами.

Ориентировочные величины инженерного обеспечения объектов жилищно-гражданского назначения в городе Снежинске на 2014-2016 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида инженерного обеспечения | Объем инженерного обеспечения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1. | Электроснабжение, кВт | 1395,5 | 1375,0 | 1328,6 | 4099,1 |
| 2. | Теплоснабжение, Гкал/час | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 28,3 |
| 3. | Водоснабжение/ водоотведение, м3/сутки | 567,0 | 471,9 | 462,0 | 1500,9 |
| 4. | Газоснабжение, м3/час | 1890,0 | 1820,0 | 1800,0 | 5510,0 |

Необходимое ресурсное обеспечение настоящей Программы приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Коммунальные системы | Источник финанси-рования | *Необходимое ресурсное обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
| Теплоснабжение | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 24000,00 | 36000,00 | 24000,00 | 84000,00 |
| Электроснабжение | МБ | 7433,04 | 27609,96 | 0,00 | 35043,00 |
|  | ВИ | 24289,00 | 9700,00 | 0,00 | 33989,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | МБ | 62941,00 | 10450,00 | 5600,00 | 78991,00 |
|  | ВИ | 64525,00 | 66275,00 | 48000,00 | 178800,00 |
| Газоснабжение | МБ | 3350,00 | 780,00 | 0,00 | 4130,00 |
|  | ВИ | 0,00 | 10000,00 | 14500,00 | 24500,00 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | МБ | 9953,00 | 9953,00 | 0,00 | 19906,00 |
|  | ВИ | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Итого: в т.ч. |  | 211 991,04 | 170 767,96 | 92 100,00 | 474 859,00 |
|  | МБ | 83 677,04 | 48 792,96 | 5 600,00 | 138 070,00 |
|  | ВИ | 128 314,00 | 121 975,00 | 86 500,00 | 336 789,00 |

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности.    Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

# 5. Характеристика существующего состояния

# коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды,

9

тепла, санитарной очистки (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

5.1. Система теплоснабжения Снежинского городского округа

Система теплоснабжения города Снежинска – централизованная. Передача тепловой энергии к потребителям осуществляется от котельной пл. № 9 по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Для динамично развивающегося города существующая схема теплоснабжения является недостаточно эффективной вследствие высокого процента износа части магистральных и внутридомовых сетей теплоснабжения и значительных потерь тепловой энергии при транспортировке.

Потери тепловой энергии при транспортировке в городе Снежинске в 2012 году составили 9,2%, что на 2,03% превышает нормативный показатель (нормативное значение, утвержденное ЕТО на 2012 год, составляет 7,17%).

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения города Снежинска являются:

            - Большой процент износа отдельных участков сетей теплоснабжения.

            - Сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке.

5.2. Система электроснабжения Снежинского городского округа

Электроснабжение муниципального образования осуществляется посредствам комплекса, состоящего из электрических подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи. В настоящее время нагрузка потребителей муниципального образования «Город Снежинск» распределяется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к одноцепной воздушной линии          110 кВ ПС Мраморная – Касли.

Источниками электроснабжения селитебной части города Снежинска являются три ГПП 110/10 кВ – ГПП-3, ГПП-5 и ГПП-6.

Таблица 4 – Мощность существующих источников

электроснабжения города

| Наименование существующих подстанций | Мощность МВА | Техническое состояние | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПП–5 (Снежинская) | 2*16 | удовлетворительное | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» |
| ГПП–3 (Светлая) | 1*10 |  |  |
| ГПП–6 (Курчатовская) | 2*25 |  | муниципалитет |
| ИТОГО: | 92 |  |  |

Средний износ оборудования составляет 50%.

Электроснабжение потребителей жилого района «Поселок Сокол» в настоящее время осуществляется от двух источников питания:

- от ГПП Вишневогорского ГОКа по линии ВЛ-10 кВ В-1;

- от ГПП – 6 «Курчатовская» по линии ВЛ-10 кВ 404-К.

Для организации устойчивого и бесперебойного функционирования данной системы органами местного самоуправления города Снежинска на плановой основе, в дополнение к существующей линии электроснабжения   404-К, построена новая линия электроснабжения ЛЭП-10 кВ 302-К от ГПП-6 «Курчатовская» до РП «Орленок». Одновременно с этим на территории жилого района построены и готовятся к вводу в эксплуатацию  новые объекты электроснабжения: РТП «Орленок» и две новые модульные трансформаторные подстанции – КТПН № 1/21 и № 2/21.

Оставшиеся части воздушной линии ВЛ-10 кВ от РП «Орленок» до ТП 1/21 и от места отпайки на ж/д станцию «Лесная» находятся в рабочем состоянии, с существующими нагрузками справляется, но из-за морального и физического износа необходима реконструкция линии.

Сети электроснабжения 0,4 кВ потребителей выполнены в основном воздушными линиями. Последний капитальный ремонт был проведен в 1978 году. Линии электроснабжения требуют реконструкции, замены деревянных опор на железобетонные, изменения трасс линий для уменьшения потерь в линиях, замены отводов к потребителям (провода физически устарели, изоляция повреждена).

Кроме того следует отметить, что фильтровальная станция, очистные сооружения канализации по надежности относятся ко второй категории электроснабжения. Для этого необходимо предусмотреть прокладку новых линий от резервных источников питания.

Электроснабжение потребителей поселка Ближний Береговой осуществляется от трансформаторных подстанций: «С-1», «С-2», № 2020, № 789, присоединенных к ВЛ-10 кВ 404К.

ТП «С-1» 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором                  ТМ-250 (250 кВА), год ввода в эксплуатацию 1978.

ТП «С-2» 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором                ТМ-160 (160 кВА), год ввода в эксплуатацию 1978.

ТП № 2020 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором           ТМ-250 (250 кВА), год ввода  в эксплуатацию 1977.

ТП № 789 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором                   ТМ-100 (100 кВА), год ввода в эксплуатацию 1974.

11

Сети электроснабжения и наружного освещения поселка проложены по опорам, имеют общий нулевой провод, что создает неудобства в работе по обслуживанию как воздушных линий электроснабжения, так и сетей наружного освещения. Провода имеют многочисленные соединения при помощи скруток, сжимов. Использованы светильники разных типов и марок с лампами как ДРЛ, так и накаливания. Отсутствуют учет потребления электроэнергии и панели управления наружным освещением.

Таким образом, основными проблемами в системе электроснабжения Снежинского городского округа являются:

- Значительный физический износ части оборудования объектов электроснабжения, расположенных в поселке Ближний Береговой.

- Большой процент износа отдельных участков сетей электроснабжения 0,4кВ пос. Ближний Береговой и жилого района «Поселок Сокол».

В целях удовлетворения потребностей потребителей в электрической энергии (с учетом перспективы развития) необходимо проведение соответствующих мероприятий. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию (модернизации) системы электроснабжения города Снежинска приведен в таблице.

5.3. Система газоснабжения Снежинского городского округа

Газоснабжение муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется посредством функционирования газораспределительных сетей, находящихся как в федеральной, так и муниципальной собственности. В городе проложено 83,43 км газовых сетей, из них:

- 40,59 км – газопроводы высокого давления;

- 11,43 км – газопроводы среднего давления;

- 31,41 км – газопроводы низкого давления.

В систему газоснабжения также входят ГРП – 10 ед., ШРП и ГРУ – 10 ед., ГРС – 1 ед. (ГРС № 2).

Газоснабжение города осуществляется природным газом, который поступает по газопроводу высокого давления Р=55 кг/см2 на ГРС № 2, где давление газа снижается до высокого Ру= 6 кг/см2 и среднего Ру= 3 кг/см2 и подается к потребителям в город. Потребность города в природном газе к 2030 году, согласно «Генеральному плану развития г. Снежинска», составит более 68 549 нм³/час, это без учёта строительства новых промышленных потребителей, перспективных городских и ведомственных мини-котельных и пр.

Реализация Программы «Основных направлений развития ЗАТО

г. Снежинск на период до 2030 года» предполагает:

12

- развитие магистральных и распределительных сетей газоснабжения новых жилых микрорайонов города, с учетом перспективы развития;

- строительство мини-котельных и индивидуальных систем поквартирного отопления.

В связи с тем, что часть подземных газопроводов имеет большой срок эксплуатации (более 40 лет), требуется проведение технического диагностирования данных газопроводов.

Основными проблемами функционирования системы газоснабжения Снежинского городского округа являются:

- Необходимость проведения работ по техническому диагностированию газопроводов.

- Отсутствие приборов учета газа в жилищном фонде городского округа.

В целях удовлетворения потребностей потребителей для нужд пищеприготовления и для использования природного газа в качестве топлива (с учетом перспективы развития) необходимо проведение соответствующих мероприятий. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию (модернизации) систем газоснабжения города Снежинска приведён в таблице.

5.4. Система водоснабжения Снежинского городского округа

В городе и жилом районе «Поселок Сокол» существуют централизованные системы водоснабжения.

В состав городской системы водоснабжения входят: 1 водозабор с водоочистными сооружениями, 9 водопроводных насосных станций (ВНС) для подкачки воды в дома повышенной этажности (выше 5 этажей). Процент износа водоочистных и водозаборных сооружений составляет до 88%.

Общая мощность водозаборных сооружений города составляет                  40,0 тыс. куб. м/сутки. Общая мощность водоочистных сооружений –                  44,0 тыс. куб. м/сутки.

В состав системы водоснабжения жилого района «Поселок Сокол» входят: 1 водозабор, 2 водопроводные насосные станции. Процент износа водоочистных и водозаборных сооружений составляет до 80%.

Общая мощность водозаборных сооружений поселка составляет                        2,4 тыс. куб. м/сутки. Общая мощность водоочистных сооружений –                     2,4 тыс. куб. м/сутки.

Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 100% населения города, 100% населения жилого района «Поселок Сокол» и 25% населения поселка Ближний Береговой.

13

0,2% населения городского округа проживает в деревне Ключи,                        не обеспеченной в настоящее время централизованной системой водоснабжения.

Основными проблемами системы водоснабжения Снежинского городского округа являются:

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде районов города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их уплотнённой застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 50 до 70%).

- Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах индивидуальной жилой застройки поселка Ближний Береговой..

- Необходимость решения вопроса организации водоснабжения потребителей деревни Ключи.

5.5. Система водоотведения Снежинского городского округа

В Снежинском городском округе действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В состав системы водоотведения входят:

- городские очистные сооружения канализации (ГОСК), общей мощностью 28,9 тыс. куб. м/сутки и очистные сооружения канализации в жилом районе «Поселок Сокол» общей мощностью                                              1,44 тыс. куб. м/сутки;

- городские сети водоотведения протяженностью 125,41 км и сети водоотведения в жилом районе «Поселок Сокол» протяженностью                     11,04 км;

- 7 канализационных насосных станций (КНС) в городе Снежинске и 2 КНС в жилом районе «Поселок Сокол».

Основными проблемами системы водоотведения Снежинского городского округа являются:

- Высокая степень износа сооружений и сетей системы водоотведения (средний износ сооружений в городе составляет 70%, износ сооружений в жилом районе «Поселок Сокол» составляет 100%).

- Отсутствие биологической очистки хозяйственно-бытвых сточных вод на сооружениях жилого района «Поселок Сокол».

14

- Неудовлетворительное техническое состояние канализационных насосных станций (на 2 канализационных насосных станциях требуется замена оборудования на менее энергоемкое).

- Отсутствие централизованного водоотведения в поселке Ближний Береговой и отдельных кварталах жилого района «Поселок Сокол».

- Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие большого срока эксплуатации и газовой коррозии.

- Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

5.6. Коммунальные системы водоотведения ливневых

(поверхностных) вод Снежинского городского округа

Система водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод города Снежинска представляет собой совокупность водостоков в оз. Синара и овражно-балочную сеть города. Особенность отвода поверхностных вод с территории города Снежинска заключается в равнинном (плоском) рельефе местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории города существует закрытая сеть дождевой канализации (самотечная) с отводом в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий                        5 выпусков. Через отдельный коллектор диаметром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23. Таким образом, имеется 6 выпусков.

Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений, поэтому сточные воды выпусков № 1,2,3 и 4 без очистки попадают в озеро Синара и выпусков №5 и 6 – на рельеф местности. Первые четыре выпуска ливневой канализации имеют оголовки непосредственно у озера Синара. Пятый выпуск расположен в районе садоводческого товарищества «Одуванчик». Расстояние от выпуска № 5 до озера составляет 665 м. Выпуск № 6 расположен в районе западнее жилого поселка № 2. Расстояние от выпуска до озера составляет ~ 1064 м.

Общая протяженность подземной системы ливневой канализации – 55154 п.м.

Трубы закрытой сети выполнены из разных материалов: бетонные диаметром от 400 мм до 1000 мм, асбоцементные диаметром от 150 до 600 мм, стальные и чугунные диаметром 100 мм. Количество смотровых колодцев – 1777 шт., количество дождеприемных колодцев – 541 шт., количество камер – 23 шт.

15

Длина открытой системы канализации (в лотках) – 3364 п.м.

Необходимо отметить, что возраст сети ливневой канализации составляет более 50 лет. Нормативный срок службы сетей до капитального ремонта – 30 лет. В период эксплуатации системы ливневой канализации выполняются работы по текущему ремонту, а также выборочному капитальному ремонту (отдельными участками).

Не соответствует требованиям санитарных правил состав ливневых вод по следующим показателям: по взвешенным веществам – превышение в 7,46 раза по выпуску № 1, в 19,78 раза по выпуску № 2, в 32,97 раза по выпуску № 3, в 56,65 раза по выпуску № 4; по БПК – превышение в 7 раз по выпуску № 1, в 9 раз по выпуску № 2, в 31 раз по выпуску № 3, в 20 раз по выпуску № 4. В настоящее время ситуация, связанная со строительством очистных сооружений системы ливневой канализации, требует значительных финансовых инвестиций.

В рамках данной Программы разрабатываются мероприятия по снижению показателей предельно допустимых сбросов в озеро Синара до допустимых, путем строительства очистных сооружений на каждом выпуске.

5.7. Состояние объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории города Снежинска функционирует полигон для складирования и утилизации твердых бытовых отходов.

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

- Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

- Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов.

- Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.

- Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

6. План развития городского округа, прогнозируемой застройки

и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

в соответствии с Генеральным планом

1. В плане развития городского округа на период 2014-2016 гг. в соответствии с Генеральным планом города сделаны следующие выводы и

16

предложены следующие мероприятия по зонам инженерной инфраструктуры:

Водоснабжение.

Город Снежинск:

- производительность существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки достаточна на перспективное развитие города. Очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- при аварии на одном из подающих магистральных водоводах, идущих от насосно-фильтровальных станций к городу, город останется практически без воды. Необходима дополнительная прокладка разгрузочного водовода d=600 мм протяженностью 2,90 км;

- для предотвращения сброса промывных вод НФС в водоем необходимо строительство очистных сооружений промывных сточных вод;

- требуется строительство дополнительных регулирующих резервуаров на водопроводных сооружениях объемом:

- на озере Иткуль – не менее 1600 м3;

- на озере Силач – не менее 1300 м3.

Поселок Сокол:

Производительность существующих водопроводных сооружений  достаточна для водопотребления поселка. Схема подачи и очистки воды сохраняется. Требуется реконструкция отдельных элементов системы очистки воды.

Поселок Ближний Береговой:

Источником водоснабжения для перспективной застройки поселка предлагается оставить городскую систему водоснабжения. С учетом перспективного населения производительности городских водозаборных сооружений достаточны для развития не только города, но и поселка Ближний Береговой.

Деревня Ключи:

Для проектирования новой застройки в данном населенном пункте необходим новый источник водоснабжения.

Гидрогеологические исследования показали, что источником дополнительного водоснабжения может служить артезианская скважина на территории деревни Ключи.

Водоотведение.

Город Снежинск:

- реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений города (площадка XIX) путем увеличения производительности до 32 тыс. м3/сут. и доведения качества очищенных

17

сточных вод на сбросе в озеро Силач до норм, установленных для рыбохозяйственных водоемов (строительство сооружений доочистки);

- реконструкция очистных сооружений на площадке XXVII;

- строительство второй нитки сбросного коллектора d=1000 мм, L=4,5 км.

Поселок Сокол:

- строительство новых очистных сооружений на берегу озера Силач с расчетной производительностью 1400 м3/сут. При этом проектируемые очистные сооружения рассчитаны на полную очистку, с доочисткой на фильтрах (технологические решения и расчеты сооружений выполнены в рамках проекта генерального плана города Снежинска). На этой же площадке также предусматриваются очистные сооружения дождевых сточных вод производительностью 30 л/с.

Поселок Ближний Береговой:

- строительство самотечной системы водоотведения с устройством локальных очистных сооружений:

    - размещаемых близ северо-западной границы поселка на заболоченной территории – для отвода бытовых сточных вод с северо-западной застройки поселка;

    - размещаемых близ южной границы поселка на заболоченной территории – для отвода бытовых сточных вод с северо-западной застройки поселка.

Деревня Ключи:

- строительство локальных очистных сооружений на территории близ восточной границы деревни на берегу озера Карасье. Сброс стоков осуществлять в озеро.

Ливневая канализация.

В настоящее время ливневая канализация г. Снежинска  устроена следующим образом: сточные воды в главный коллектор, размещенный вдоль ул. Комсомольская – ул. Дзержинского рядом с парковой зоной, откуда сбрасываются на рельеф и далее попадают в оз. Синара.

Анализ показывает, что в ливневых и поверхностных сточных водах, сбрасываемых в оз. Синара, содержится высокая концентрация токсичных веществ. В связи с этим необходимо строительство очистных сооружений с ликвидацией существующих выпусков сточных вод в оз. Синара.

Размещение площадки по очистке сточных вод предусматривается на выходе из главного коллектора системы. Таким образом, сточные воды будут проходить предварительную очистку и далее сбрасываться на рельеф, откуда попадут в оз. Синара. Согласно проекту, «Генеральный план г. Снежинска 2006 г.» состав очистных сооружений (ОС) для

ливневой канализации принят со схемой физико-химической очистки.

18

Строительство ОС разделено на очереди.

I очередь – 2020 г. II очередь – 2030 г.

Теплоснабжение.

Город Снежинск:

- реконструкция сетей теплоснабжения города Снежинск.

Поселок Сокол:

- перевод потребителей поселка Сокол на децентрализованную систему схему теплоснабжения с установкой у потребителей автономных источников тепла, работающих на газе.

Поселок Ближний Береговой и деревня Ключи:

- теплоснабжение поселка Ближний Береговой и деревни Ключи осуществить также децентрализованно с установкой индивидуальных источников тепла (топливо-газ).

Газоснабжение.

Город Снежинск:

- в связи с и увеличением перспективной малоэтажной застройки в городе, для обеспечения бесперебойной работы системы газоснабжения жилых объектов города и в целях разгрузки существующего распределительного газопровода среднего давления произвести закольцовку распределительного газопровода среднего давления (p=0,3 МПа) от ГРС-2 до ГРП-5.

Поселок Сокол и поселок Ближний Береговой:

- строительство новых сетей газоснабжения.

Электроснабжение.

Город Снежинск и поселок Сокол:

В настоящее время в районе станции «Озерная» завершено строительство новой ГПП 110/10 кВ (ГПП-6 «Курчатовская») с трансформаторами 2×25 МВА по проекту 1834.1-020-ЭП, выполненному инженерно-диагностическим центром ОАО «Челябэнерго». От ГПП-6 планируется обеспечение электроэнергией промышленных предприятий, расположенных в коммунально-складской зоне города Снежинска, таких как Снежинский завод специальных электрических машин (СЗСЭМ), завод по производству облицовочной плитки ООО «Керамин-Снежинск» и др. От ГПП-6 планируется также выполнить электроснабжение новых микрорайонов города (мкр. 16А, 16Б, 19, 20, 22А, 22Б), жилого поселка               № 2 и поселка «Сокол». Проектом предполагается перевод на ГПП-6 части промышленных и коммунально-бытовых нагрузок с подстанций 110/10 кВ «Новая» и «Светлая».

Поселок Ближний Береговой:

Существующие в поселке сети 10 кВ по пропускной способности                не могут передавать дополнительную мощность, предусмотрена замена

19

сетей от ГПП «Курчатовская» с установкой в поселке распределительного пункта 10 кВ.

2. В плане прогнозируемой застройки на период 2014-2016 гг.  согласно Генеральному плану города предлагается размещение объектов капитального строительства, таких как:

город Снежинск:

жилая застройка:

- малоэтажная застройка (1-4 этажа) на севере, востоке и в центральной части микрорайонов 22 и 23 (S = 18,2 га);

- высотная застройка (5 эт. и выше) на территории 19 микрорайона (S = 30,5 га);

- высотная застройка (5 и выше) на территории микрорайонов 16А, 16Б и 20 (S = 58,1 га);

объекты социальной сферы:

- реконструкция школы № 118 под детское дошкольное учреждение на 205 мест в микрорайоне 23;

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

- строительство самотечного канализационного коллектора                        Д=1000 мм к очистным сооружениям;

- строительство магистральных сетей микрорайонов 16А, 22, 23, в т.ч. ПИР;

поселок Сокол:

жилая застройка:

- малоэтажная застройка (1-4 этажа) на западе, северо-востоке и юго-востоке жилого района «Посёлок Сокол» (S = 9,4 га);

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:

- ПИР, в т.ч. магистральные сети и сооружения на них;

- строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ;

- реконструкция водозаборных сооружений;

- строительство двух новых КНС взамен существующих;

поселок Ближний Береговой:

жилая застройка:

- малоэтажная застройка (1-4 этажа) на севере и юге посёлка                        (S = 34,2 га);

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:

- замена существующих ТП на блочные 1БКТП-1х250-10/0,4;

- строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ;

деревня Ключи:

объекты социальной сферы:

20

- административный центр с помещениями фельдшерского пункта (из расчета 5-6 посещений в смену), пункта охраны правопорядка;

- кладбище, в т. ч. ПИР;

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:

- ПИР, в т.ч. бурение скважины и строительства водоразборной колонки.

3. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы произведен по укрупненным показателям с учетом существующих промышленных предприятий и представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Населенный пункт | Население сущест- вующее, чел. | Население на 2016-2020 г.г., чел. | Расчетные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение, м3/сут |  | Водоотведение, м3/сут |  | Теплоснаб-жение, Гкал/час |  | Газоснабжение, тыс. м3/сут |  | Электроснабжение, тыс. кВт.час/год |  |
|  |  |  | сущест вующее | На 2016-2020 гг. | сущест- вующее | на 2016-2020 гг. | сущест- вующее | на 2016-2020 гг. | сущест- вующее | На 2016-2020 гг. | сущест- вующее | На 2016-2020гг. |
| город Снежинск | 49480 | 53030 | 43190 | 45470 | 27620 | 29340 | 256,9 | 288,82 | 108404,4 | 180532,5 | 32,9 | 59,6 |
| поселок Сокол | 630 | 670 | 334 | 418 | 287 | 322 | 5,79 | 6,38 | 1380,2 | 2280,9 | 0,599 | 0,992 |
| поселок Ближний Береговой | 134 | 134 | 23 | 23 | 17,3 | 17,3 | 1,23 | 0,83 | 22,11 | 22,11 | 0,127 | 0,592 |
| деревня Ключи | 106 | 106 | 15,2 | 15,2 | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | 0,101 | 0,101 |
| ИТОГО | 50350 | 53940 | 43554,5 | 45857,5 | 27938 | 29667 | 263,92 | 296,03 | 109806,71 | 182835,51 | 33,727 | 61,285 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к муниципальной Программе

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014-2016 гг.

- Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | *Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | всего |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина планируемых капремонтов составляет 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей воды V=2000 м³ на котельной зд. 420 | Всего, в т.ч. |  | 12000,00 |  | 12000,00 | ОАО «Трансэнерго» | Развитие мкр. 16А, 16Б, 20 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 24000,00 | 36000,00 | 24000,00 | 84000,00 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,00 | 36000,00 | 24000,00 | 84000,00 |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 36000,000 | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 36000,000 | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина (от РП-2 в сторону ул. Победы) | Всего, в т.ч. | 645,00 |  |  | 645,00 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 645,00 |  |  | 645,00 |  |  |
| 2.1.2. | Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского – 16 светильников; ул. 40 лет Октября – 64 светильника | Всего, в т.ч. | 2241,00 |  |  | 2241,00 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2241,00 |  |  | 2241,00 |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 900,00 | 3700,00 |  | 4600,00 | МКУ «СЗСР», МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ | 900,00 | 3000,00 |  | 3900,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения | Всего, в т.ч. | 3250,00 |  |  | 3250,00 | МКУ «СЗСР», МП «Энергетик», ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 1450,00 |  |  | 1450,00 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 7036,00 | 3700,00 |  | 10736,00 |  |  |
|  |  | МБ | 2700,00 | 3000,00 |  | 5700,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 4336,00 | 700,00 |  | 5036,00 |  |  |
| 2.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 890,04 |  |  | 890,04 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 890,04 |  |  | 890,04 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство РТП-23/1 | Всего, в т.ч. |  | 24609,96 |  | 24609,96 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  | 24609,96 |  | 24609,96 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием «Бассейна»; микрорайон 5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября 34,33; микрорайон 7 жилые дома Победы, 8, 16, 22; микрорайон 7 жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30; микрорайон 6 жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19 | Всего, в т.ч. | 153,00 |  |  | 153,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 153,00 |  |  | 153,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Строительство внутриквартальных линий н/о: микрорайон 5 жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября 23, 24, 25; микрорайон 21 от здания АТС-1 к школе 123; микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября 23 | Всего, в т.ч. | 390,00 |  |  | 390,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 390,00 |  |  | 390,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 12438,00 |  |  | 12438,00 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 12438,00 |  |  | 12438,00 |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 1650,00 | 4000,00 |  | 5650,000 | МКУ «СЗСР», инвесторы |  |
|  |  | МБ | 1650,00 |  |  | 1650,000 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 4000,00 |  | 4000,000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 7515,00 |  |  | 7515,00 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7515,00 |  |  | 7515,00 |  |  |
| 2.2.8. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 1650,00 | 5000,00 |  | 6650,00 | МКУ «СЗСР», инвесторы |  |
|  |  | МБ | 1650,00 |  |  | 1650,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 24686,04 | 33609,96 |  | 58296,00 |  |  |
|  |  | МБ | 4733,04 | 24609,96 |  | 29343,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 19953,00 | 9000,00 |  | 28953,00 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 31722,04 | 37309,96 |  | 69032,00 |  |  |
|  |  | МБ | 7433,04 | 27609,96 |  | 35043,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 24289,00 | 9700,00 |  | 33989,00 |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29 | Всего, в т.ч. | 1500,00 | 4000,00 |  | 5500,00 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1500,00 | 4000,00 |  | 5500,00 |  |  |
| 3.1.2. | Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно – фильтровальной станции пл.29 | Всего, в т.ч. | 7000,00 | 8900,00 |  | 15900,00 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000,00 | 8900,00 |  | 15900,00 |  |  |
| 3.1.3. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 2500,00 |  |  | 2500,00 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500,00 |  |  | 2500,00 |  |  |
| 3.1.4. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина планируемых капремонтов составляет 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 |  |  |
| 3.1.5. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей водоотведения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 72000,00 |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1 | Всего, в т.ч. | 500,00 |  |  | 500,00 | МКУ «СЗИГХ» | Разрушение бетонных оголовков выпусков ливневой канализации 100% |
|  |  | МБ | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2 | Всего, в т.ч. | 650,00 |  |  | 650,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3 | Всего, в т.ч. |  | 350,00 |  | 350,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4 | Всего, в т.ч. |  | 600,00 |  | 600,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5 | Всего, в т.ч. |  |  | 500,00 | 500,00 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Замена участка трубопровода ГВС Ø108мм, L=35 м от котельной № 4 до тепловой камеры № 1 | Всего, в т.ч. | 150,00 |  |  | 150,00 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 60300,00 | 61850,00 | 48500,00 | 170650,00 |  |  |
|  |  | МБ | 1150,00 | 950,00 | 500,00 | 2600,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 59150,00 | 60900,00 | 48000,00 | 168050,00 |  |  |
| 3.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов №№ 22 и 23, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 1950,00 |  |  | 1950,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 1950,00 |  |  | 1950,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей | Всего, в т.ч. | 2481,00 |  |  | 2481,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 2481,00 |  |  | 2481,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 800,00 | 5000,00 |  | 5800,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 800,00 | 5000,00 |  | 5800,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 900,00 |  |  | 900,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской области | Всего, в т.ч. | 52860,00 |  |  | 52860,00 | МКУ «СЗСР» | Переходящее мероприятие. В 2013 году планируется освоить 9540,00 тыс. руб. |
|  |  | МБ | 52860,00 |  |  | 52860,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 1000,00 | 4500,00 | 5100,00 | 10600,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 1000,00 | 4500,00 | 5100,00 | 10600,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 5375,00 | 5375,00 |  | 10750,00 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5375,00 | 5375,00 |  | 10750,00 |  |  |
| Деревня Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 1800,00 |  |  | 1800,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 67166,00 | 14875,00 | 5100,00 | 87141,00 |  |  |
|  |  | МБ | 61791,00 | 9500,00 | 5100,00 | 76391,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 5375,00 | 5375,00 |  | 10750,00 |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 127466,00 | 76725,00 | 53600,00 | 257791,00 |  |  |
|  |  | МБ | 62941,00 | 10450,00 | 5600,00 | 78991,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 64525,00 | 66275,00 | 48000,00 | 178800,00 |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) | Всего, в т.ч. | 2500,00 |  |  | 2500,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 2500,00 |  |  | 2500,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. | 750,00 | 10000,00 |  | 10750,00 | МКУ «СЗСР», инвестор |  |
|  |  | МБ | 750,00 |  |  | 750,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. |  | 780,00 | 14500,00 | 15280,00 | МКУ «СЗСР», инвестор |  |
|  |  | МБ |  | 780,00 |  | 780,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 14500,00 | 14500,00 |  |  |
| 4.1.4. | Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 100,00 |  |  | 100,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 3350,00 | 10780,00 | 14500,00 | 28630,00 |  |  |
|  |  | МБ | 3350,00 | 780,00 |  | 4130,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 10000,00 | 14500,00 | 24500,00 |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 3350,00 | 10780,00 | 14500,00 | 28630,00 |  |  |
|  |  | МБ | 3350,00 | 780,00 |  | 4130,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 10000,00 | 14500,00 | 24500,00 |  |  |
| 5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Строительство 3-ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 9953,00 | 9953,00 |  | 19906,00 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 9953,00 | 9953,00 |  | 19906,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера | Всего, в т.ч. | 15500,00 |  |  | 15500,00 | Специализированные организации |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,00 |  |  | 15500,00 |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 25453,00 | 9953,00 |  | 35406,00 |  |  |
|  |  | МБ | 9953,00 | 9953,00 |  | 19906,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,00 |  |  | 15500,00 |  |  |
|  | Всего по разделу 5: | Всего, в т.ч. | 25453,00 | 9953,00 |  | 35406,00 |  |  |
|  |  | МБ | 9953,00 | 9953,00 |  | 19906,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,00 |  |  | 15500,00 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 211991,04 | 170767,96 | 92100,00 | 474859,00 |  |  |
|  |  | МБ | 83677,04 | 48792,96 | 5600,00 | 138070,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 128314,00 | 121975,00 | 86500,00 | 336789,00 |  |  |
|  | Модернизация | Всего, в т.ч. | 91336,00 | 101550,00 | 72500,00 | 265386,00 |  |  |
|  |  | МБ | 3850,00 | 3950,00 | 500,00 | 8300,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 87486,00 | 97600,00 | 72000,00 | 257086,00 |  |  |
|  | Строительство | Всего, в т.ч. | 120655,04 | 69217,96 | 19600,00 | 209473,00 |  |  |
|  |  | МБ | 79827,04 | 44842,96 | 5100,00 | 129770,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 40828,00 | 24375,00 | 14500,00 | 79703,00 |  |  |

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.