Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,

«Уралаэрогеодезия»

(ФГУП «Уралаэрогеодезия)

Отдел территориального планирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕГЛАМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОНТРАКТ № 08/153 об. 09.16.6818

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том №3

Екатеринбург, 2009

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,

«Уралаэрогеодезия»

(ФГУП «Уралаэрогеодезия)

Отдел территориального планирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕГЛАМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОНТРАКТ № 08/153 об. 09.16.6818

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 3

Начальник отдела                                                           С.И.Санок

Главный архитектор отдела                                      С.И.Санок

Ведущий специалист                                                  О.В. Головченко

Екатеринбург 2009

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | ГАП | С.В. Токарев |  |
|  | ГИП | А.А. Сурин |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист, архитектор | О.В. Головченко |  |
|  | Архитектор III категории | Ю.А. Ермолина |  |
|  | Архитектор | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | Д.В. Заговалко |  |
|  | Инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер III категории | Л.Р. Цой |  |
|  | Инженер | Е.О. Геппер |  |
| Инженерная подготовка | Техник | С.В. Шведов |  |
| Охрана окружающей среды | Эколог | Е.Н. Соловьева |  |
| ТЭО | Инженер-экономист | М.В. Толстова |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Номера томов, листов | Кол. листов | Гриф секр. | Инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Обоснование проекта генерального плана Снежинского городского округа | 1 | 160 | ДСП |  |
| 2 | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании Снежинского городского округа (утверждаемая часть) | 2 | 38 | ДСП |  |
| 3 | Пояснительная записка. Регламенты градостроительного зонирования межселенной территории Снежинского городского округа | 3 | 27 | Н/С |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Схема размещения Снежинского городского округа в системе расселения, М 1: 100000 | 1 | 1 | Н/С |  |
| 2 | План современного использования территорий (опорный план), М1:25000 | 2 | 1 | ДСП |  |
| 3 | Схема комплексной оценки территории, М 1:25000 | 3 | 1 | ДСП |  |
| 4 | Схема биологических ресурсов, М 1:50000 | 3 | 1 | ДСП |  |
| 5 | Схема границ объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий, М 1:25000 | 4 | 1 | ДСП |  |
| 6 | Схема территориального развития городского округа (генеральный план), М 1:25000 | 5 | 1 | ДСП |  |
| 7 | Схема инженерно-транспортной инфраструктуры (объединенная), М 1:25000 | 6 | 1 | ДСП |  |
| 8 | Схема функционального зонирования территории (предложение по развитию), М 1:25000 | 7 | 1 | ДСП |  |
| 9 | Схема существующих и планируемых границ категорий земель и землепользования в границах городского округа, М 1:25000 | 8 | 1 | ДСП |  |
| 11 | Схема планируемого развития объектов капитального строительства местного значения (объединённая), М 1:25000 | 9 | 1 | ДСП |  |
| 12 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 1:25000 | 10 | 1 | ДСП |  |
| 13 | Схема градостроительного зонирования территории, М 1:25000 | 11 | 1 | ДСП |  |

Содержание

I. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	7

1. Перечень зон, выделенных на схеме градостроительного зонирования	8

2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости	9

2.1. Зона сельскохозяйственного использования	9

2.2. Зоны рекреационного назначения	13

2.3. Иные зоны	18

2.4. Производственная зона	24

2.5. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры	26

2.6. Зона специального назначения	27

# I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Градостроительное зонирование Снежинского городского округа

Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства разработаны для территорий Снежинского городского округа, не входящих в границы населённых пунктов, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Основой для разработки градостроительных регламентов являются предложения генерального плана Снежинского городского округа.

Для определения параметров правового использования на территории Снежинского городского округа устанавливаются территориальные зоны следующих видов: зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, иные зоны, производственные зоны, зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны специального назначения.

К каждому виду территориальных зон в зависимости от характера территории добавляется арабская цифра, например:

СХ-1 – зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства.

СХ-2 – зона сельскохозяйственного использования.

Части территории Снежинского городского округа, в отношении которых не установлены территориальные зоны и градостроительные регламенты (земли запаса) в данных ПЗЗ имеют обозначения «ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен).

Развитие данных территорий и их дальнейшее использование определяются документами территориального планирования (генеральным планом).

## 1. Перечень зон, выделенных на схеме градостроительного

## зонирования

Зоны сельскохозяйственного использования

- СХ-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства.

- СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования.

Зоны рекреационного назначения

- Р-1. Зона массовой рекреации

- Р-2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

- Р-3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта

Иные зоны

- СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно -  защитные полосы.

- СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности.

- СЗ-3. Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности.

- СЗ-5. Санитарно-защитная зона  предприятий I класса вредности.

Производственные зоны

- П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.

- П-2. Зона, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов и т.д.

Зоны внешней инженерно-транспортной инфраструктуры

- Т-1. Зона объектов транспортной инфраструктуры.

- Т-2. Зона объектов инженерной инфраструктуры.

Зона специального назначения

- Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных баз, находящихся в распоряжении РФЯЦ ВНИИТФ.

## 2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

### 2.1. Зона сельскохозяйственного использования

СХ-1. Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства

Основные виды разрешенного использования:

- Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов;

- Жилое строение (садовый дом) без права регистрации проживания в нем;

- Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное.);

- Индивидуальный резервуар для хранения воды;

- Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке;

- Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством, не требующая назначения санитарно-защитных зон;

Условно разрешенный вид использования:

- Жилое дом (жилое строение) с правом регистрации проживания в нем;

- Гараж для хранения автомобиля

- Объекты торговли, в том числе временные, связанные с обслуживанием членов садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан;

- Пункты первичного медицинского и бытового обслуживания членов садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений  граждан;

- Остановки общественного транспорта;

- Индивидуальная трудовая деятельность, связанная с садоводчеством и огородничеством,  требующая назначения санитарно-защитных зон не более 50 м;

- Гостиницы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Детские площадки;

- Спортивные площадки;

- Временные (гостевые) стоянки индивидуального транспорта не более чем на 15м/мест;

- Площадки для мусоросборников;

- Скважины для забора воды;

- Дома сторожей;

- Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

- Противопожарные резервуары;

- Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания территории садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предельные параметры приведены в таблице № 1.

Таблица №1

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Размеры земельного участка | 600-1000 | м2 |
| 2 | Этажность жилого строения (садового дома), включая мансарду | Не более 2-х | этаж |
| 3 | Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | 5 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка. | 1 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон садового дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках при материалах стен |  |  |
|  | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | м |
|  | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | м |
| 8 | Минимальное расстояние до соседнего участка от - стволов высокорослых деревьев - стволов низкорослых деревьев - кустарника. | 4 2 1 | м |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до - уборной; - бани; - компостной кучи | 12 8 8 | м |
| 10 | Минимальная ширина участка по фронту улицы: - для участка 600 кв.м. -для участка 800- 1000 кв.м | 20 25-30 | м |
| 11 | Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строительства малого предпринимательства к территории участка | Не более 20 | % |
| 12 | Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) | Не более 30 | % |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 13 | Этажность жилого дома (включая мансардный этаж) | 1-3 | этаж |
| 14 | Площадь торгового зала объекта торговли | Не более 30 | кв.м |
| 15 | Общая площадь пункта первичного медицинского, бытового обслуживания членов садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; | Не более 30 | кв.м |
| 16 | Этажность объектов торгового и бытового обслуживания | 1 | этаж |
| 17 | Количество мест в гостинице | Не более 5 | место |
| 18 | Процентное соотношение территории для размещения объектов капитального строительства малого предпринимательства к территории зоны | Не более 5 | % |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 19 | Детские площадки | Не менее 40 | кв.м |
| 20 | Спортивные площадки | Не менее 60 | кв.м |
| 21 | Временные (гостевые) стоянки индивидуального транспорта | Не более 15 | машино место |
| 22 | Площадки для мусоросборников, удельная площадь на 1 участок | Не менее 0,1 | кв.м |
| 23 | Дома сторожей, общая площадь | Не менее 60 | кв.м |
| 24 | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения |  |  |
| 25 | Противопожарные резервуары, объём | Не менее 25 | м3 |
| 26 | Расстояние до противопожарных резервуаров до границы объединения | Не более 200 | м |

СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования

Основные виды разрешенного использования:

- Выращивание сельскохозяйственных культур (пашни, огороды, питомники, тепличные хозяйства, оранжереи;

- Сенокосы;

- Пастбища;

- Залежи;

- Подсобные хозяйства сельскохозяйственного назначения.

Условно разрешенный вид использования:

- Фермерские хозяйства;

- Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м;

- Опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделения научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе;

- Пляжи;

- Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

- Некапитальные строения для кафе и закусочных;

- Отделения милиции;

- Водозаборы;

- Фермы крупного рогатого скота (всех специализаций);

- Фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие;

- Кролиководческие фермы;

- Ветеринарные лечебницы;

- Цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

- Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным трудом в сельскохозяйственном производстве;

- Объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие сельскохозяйственное производство и жизнедеятельность населения;

- Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства.

Предельные параметры приведены в таблице № 2.

Таблица №2

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 1 | Места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе | Не более 0,25 | га |
| 2 | Площадь торгового зала объекта торговли | Не более 50 | кв.м |
| 3 | Площадь торгового зала некапитальных строений для кафе и закусочных | Не более 30 | кв.м |
| 4 | Фермы крупного рогатого скота, конефермы (всех специализаций); | Не более 100 | голова |
| 5 | Фермы овцеводческие, | Не более 500 | голова |
| 6 | Фермы птицеводческие, кролиководческие | Не более 1000 | голова |
| 7 | Цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов, СЗЗ | Не более 300 | м |
| 8 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники, СЗЗ | Не более 100 | м |
| 9 | Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна, СЗЗ | Не более 100 | м |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 10 | Одноквартирные жилые дома этажностью включая мансардный этаж | Не более 3 | этаж |
| 11 | Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства, СЗЗ | Не блее 300 | м |

### 2.2. Зоны рекреационного назначения

Р-1. Зона массовой рекреации

Основные виды разрешенного использования:

- Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спортивного типа:

- курортные гостиницы, пансионаты;

- туристические гостиницы;

- гостиница для автотуристов;

- мотели, кемпинги;

- туристические базы;

- туристические приюты;

- спортивно-оздоровительные базы выходного дня;

- детские и молодёжные лагеря;

- плавдачи;

- дом охотника, дом рыбака;

- лесные хижины;

- Яхт-клубы;

- Предприятия общественного питания;

- Объекты, предназначенные для водных видов спорта;

- Водо- и грязелечебницы;

- Временные сооружения для обслуживания отдыхающих;

- Открытые спортивные площадки;

- Бассейны;

- Пляжи.

Условно разрешенный вид использования:

  - Пункты оказания первой медицинской помощи;

  - Участковые пункты милиции;

  - Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

  - Объекты пожарной охраны;

  - Многоэтажные парковки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Общественные туалеты;

- Объекты инженерной инфраструктуры;

- Парковки у рекреационных объектов;

- Площадки для сбора мусора;

- Информационные стенды.

Предельные параметры приведены в таблице № 3.

Таблица №3

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спортивного типа, общее количество отдыхающих в границах зоны | Не более 20 | чел/га |
| 2 | Этажность объектов капитального строительства рекреационного назначения, включая мансардный этаж | Не более 3-х | этаж |
| 3 | Вместимость рекреационных объектов не более: - курортные гостиницы, пансионаты; - туристические гостиницы; - гостиница для автотуристов; - мотели, кемпинги; - туристические базы; - туристические приюты; - спортивно-оздоровительные базы выходного дня; - детские и молодёжные лагеря; - плавдачи; - дом охотника, дом рыбака; - лесные хижины; | 200 50 50 30 50 25 100 200 25 15 15 | место |
| 4 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
| 5 | Вместимость объектов общественного питания, не более | 100 | место |
| 6 | Процентное соотношение застроенных территорий для размещения объектов капитального строительства всех видов к территории зоны | Не более 15 | % |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 7 | Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания, общая площадь не более | 30 | кв.м |
| 8 | Многоэтажные парковки | Не более 100 | маш/мест |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 9 | Общественные туалеты | 1 на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект | прибор |
| 10 | Площадки для сбора мусора расстояние | Не менее 100, но не более 20 до окон зданий | м |

Р-2. Зоны особо охраняемых природных территорий

К зоне особо охраняемой территории в границах городского округа относится единственный памятник природы – озеро Иткуль и его охранная зона.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются 
для земель, особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти 
Челябинской области в соответствии с федеральными законами.

Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются 
в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятников природы для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.

Р-3. Зона природного и восстанавливаемого ландшафта

Основные виды разрешенного использования:

- Лесные массивы;

- Лесопарки;

- Пляжи;

- Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так далее.

Условно разрешенный вид использования:

- Профилактории, санатории;

- Кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания;

- Места для пикников;

- Санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных объектов;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Общественные туалеты;

- Объекты инженерной инфраструктуры;

- Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы);

- Объекты пожарной охраны;

- Площадки для мусоросборников;

- Открытые стоянки для временного хранения транспортных средств.

Предельные параметры приведены в таблице № 4.

Таблица №4

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Пляжи площадь | не менее 8 | кв.м/посетителя |
| 2 | Лесопарки, посетители | не более 10 | чел/га |
| 3 | Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так далее, коэффициент территорий с покрытием | не более 5 | % |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 4 | Кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания, | не более 30 | посадочные места |
| 5 | Профилактории, санатории, вместимость | не более 100 | место |
| 6 | Этажность объектов капитального строительства условно-разрешённых видов деятельности | не более 3 | этаж |
| 7 | Места для пикников, площадь | не более 50 | кв.м |
| 8 | Санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных объектов | Не более 50 | м |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
| 9 | Общественные туалеты | 1 на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект | прибор |
| 10 | Площадки для сбора мусора расстояние | Не менее 300, но не более 20 до окон зданий | м |
| 11 | Открытые стоянки для временного хранения транспортных средств | не более 25 | машиномест |

### 2.3. Иные зоны

СЗ-1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Основной вид использования:

- Хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Условно разрешенные виды использования:

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласованию с органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных видов использования.

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с требованиями нормативно-правовых авкто и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

СЗ-2. Санитарно-защитная зона предприятий IV класса вредности (размер зоны 100 м)

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение санитарно-защитной зоны

- Промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности;

- Сооружения для хранения транспортных средств;

- Предприятия автосервиса.

Условно разрешенные виды использования:

- Автозаправочные станции;

- Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства;

- Площадки для временного складирования отходов, при условии обеспечения их вывоза;

- Пожарные депо;

- Бани;

- Объекты торговли и общественного питания;

- Мотели;

- Гаражи;

- Общественные здания административного назначения;

- Конструкторские бюро;

- Учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты технического и инженерного обеспечения;

- Административные учреждения, офисы, конторы организаций различных форм собственности;

- Объекты пожарной охраны предприятий;

- Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;

- Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные параметры приведены в таблице № 5.

Таблица №5

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь | Не менее 40 | % |
| 2 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 3 | мотели | не более 30 | место |
| 4 | объекты общественного питания | не более 50 | место |

СЗ-3.	Санитарно-защитная зона предприятий класса III вредности (размер зоны 300 м)

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение санитарно-защитной зоны;

- Промышленные, коммунальные предприятия, отдельные здания и сооружения IV-V класса вредности;

- Сооружения для хранения транспортных средств;

- Предприятия автосервиса.

Условно разрешенные виды использования:

- Автозаправочные станции;

- Специализированные магазины оптовой, мелко - оптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства;

- Площадки для временного складирования отходов, при условии обеспечения их вывоза;

- Пожарные депо;

- Бани;

- Объекты торговли и общественного питания;

- Мотели;

- Гаражи;

- Общественные здания административного назначения;

- Конструкторские бюро;

- Учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты технического и инженерного обеспечения;

- Административные учреждения, офисы, конторы организаций различных форм собственности;

- Объекты пожарной охраны предприятий;

- Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;

- Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные параметры приведены в таблице № 6.

Таблица №6

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь | Не менее 60 | % |
| 2 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 3 | мотели | не более 30 | место |
| 4 | объекты общественного питания | не более 50 | место |

СЗ-4.	Санитарно-защитная зона предприятий II класса вредности (размер зоны 500 м)

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение санитарно-защитной зоны;

- Промышленные предприятия II класса вредности;

- Предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности, относительно основного производства (III-V класса вредности);

- Сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенный вид использования:

- Площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, при условии обеспечения их вывоза или утилизации.

- Автозаправочные станции;

- Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства;

- Площадки для временного складирования отходов, при условии обеспечения их вывоза;

- Пожарные депо;

- Бани;

- Объекты торговли и общественного питания;

- Мотели;

- Гаражи;

- Общественные здания административного назначения;

- Конструкторские бюро;

- Учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты технического и инженерного обеспечения;

- Административные учреждения, офисы, конторы организаций различных форм собственности;

- Объекты пожарной охраны предприятий;

- Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;

- Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные параметры приведены в таблице № 7.

Таблица №7

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь | Не менее 70 | % |
| 2 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 3 | Мотели | не более 30 | место |
| 4 | Объекты общественного питания | не более 50 | место |

СЗ-5. Санитарно-защитная зона предприятий I класса вредности (размер зоны 1000 м и более)

Основные виды разрешенного использования:

- Озеленение санитарно-защитной зоны

- Предприятия, отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности, относительно основного производства (II-V класса вредности);

- Сооружения для хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования:

- Площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов, при условии обеспечения их вывоза или утилизации.

- Автозаправочные станции;

- Специализированные магазины оптовой, мелко оптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства;

- Площадки для временного складирования отходов, при условии обеспечения их вывоза;

- Пожарные депо;

- Бани;

- Объекты торговли и общественного питания;

- Мотели;

- Гаражи;

- Общественные здания административного назначения;

- Конструкторские бюро;

- Учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

  - Объекты технического и инженерного обеспечения;

  - Административные учреждения, офисы, конторы организаций различных форм собственности;

  - Объекты пожарной охраны предприятий;

  - Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе) для работников предприятий;

  - Открытые стоянки кратковременного хранения автомобилей.

Предельные параметры приведены в таблице № 8.

Таблица №8

Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед. Измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные виды разрешенного использования: |  |  |
| 1 | Озеленение санитарно-защитной зоны, площадь | Не менее 80 | % |
| 2 | Площадь торгового зала объекта торговли, не более | 100 | м2 |
|  | Условно разрешенный вид использования |  |  |
| 3 | Мотели | не более 30 | место |
| 4 | Объекты общественного питания | не более 50 | место |

### 2.4. Производственная зона

П-1. Лесохозяйственная территория, отнесенная к землям промышленности.

Основной вид использования;

- Выборочные рубки

- Заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других);

- Побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства);

- Пользование участками леса для научно-исследовательских целей;

- Пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

Условно разрешенные виды использования:

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с основными видами использования по согласованию с лесничеством и органами охраны окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных видов использования.

П-2. Территория, предназначенная для размещения

промышленных предприятий и связанных с ними объектов,

комплексов и т.д.

Основной вид использования:

- Использование территории для размещения промышленных предприятий:

- Предприятия с размерами СЗЗ определенными на основании «Санитарных норм проектирования предприятий и участков атомной промышленности, СНП-77»;

- Предприятия и производства с СЗЗ от 50 до 1000 м;

- Другие предприятия.

Условно разрешенный вид использования:

- Размещение сопутствующих предприятий, объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений;

- Административные, офисные здания;

- Ведомственные научно-исследовательские институты и их производственные лаборатории;

- Предприятия общественного питания;

- Склады;

- Подземные и наземные паркинги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты инженерного обеспечения предприятий;

- Пожарные депо;

- Стоянки открытые наземные;

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечением основных и условно разрешенных видов использования.

### 2.5. Зона внешней инженерно-транспортной инфраструктуры

Т-1. Территория объектов транспортной инфраструктуры

Основной вид использования:

- Пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;

- Сортировочные станции;

- Железнодорожное депо;

- Железнодорожные магистрали;

- Автомобильные дороги.

Условно разрешенный вид использования:

- Ангары, склады;

- Подземные и наземные паркинги;

- Кемпинги, гостиницы, мотели;

- Предприятия общественного питания;

- Автозаправочные станции, шиномонтаж.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты инженерной инфраструктуры;

- Стоянки открытые наземные;

- Объекты обслуживания персонала;

- Общежития для персонала;

- Хозяйственные и иные объекты, связанные с обеспечениями основных и условно разрешенных видов использования.

Т.2 Территория объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид использования:

- Магистральные водоподводящие трубопроводы;

- Высоковольтные линии;

- Газопроводы высокого давления;

- Магистральные теплотрассы.

Условно разрешенный вид использования:

- Административные, офисные здания;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Котельные;

- Газораспределительные пункты;

- Насосные станции и аварийно - регулирующие резервуары;

- Стоянки открытые наземные.

### 2.6. Зона специального назначения

Сп. Территории испытательных полигонов, учебных и научных баз, находящихся в распоряжении РФЯЦ ВНИИТФ

На данных территориях и в пределах их СЗЗ не допускается:

- Размещение жилых и общественных зданий, связанных с проживанием людей;

- Организация мест отдыха;

- Размещение промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к институту;

- Сбор ягод и грибов.

Режим использования данной территории устанавливает управление РФЯЦ – ВНИИТФ.