ООО «ПРОФЦЕНТР»                        01-15СПК

Проект планировки

территории садоводческого потребительского кооператива «Лесной»

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г.Снежинск

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта……………………………………………………..………………….…..….3

- Общая часть

1.Введение………………….…………………………………………………….…......4

2.Основание для проектирования……………….………………….……….....…...4

3.Цели и задачи проекта    ……………………………………………….……..……5

- Обоснование проекта планировки территории садоводческого потребительского кооператива «Лесной»

1.Природные и инженерно-строительные условия…….………………..…….…6

2.Современное использование территории в период подготовки

проекта          планировки территории…………….…………….………..………....8

3.Системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории..............................................................................................................8

III. Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение…………………………………………...10

IV. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды………………………………………………………..…12

Графические материалы………………………………………………………………….13

Состав проекта

| № | Наименование | № томов листов | Кол –во листов | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Текстовые материалы

| 1. | Общая пояснительная записка | 1 | 11 | 01-15СПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Графические материалы

| 1. | Ситуационный план М 1:50 000 | 1 | 1 | 02-15СПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Схема размещения инженерной инфраструктуры кооператива | 2 | 1 | 03-15СПК |
| 3. | Схема существующей транспортной и социальной инфраструктуры кооператива | 3 | 1 | 04-15СПК |
| 4. | План зданий, сооружений, территорий общего и индивидуального пользования | 4 | 1 | 05-15СПК |
| 5. | План индивидуальной застройки земельного участка | 4 | 1 | 06-15СПК |

I.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории садоводческого потребительского кооператива «Лесной» в г.Снежинск, разработан в рамках договора с ООО «ПРОФЦЕНТР» от 06.05.2015г, № 05-135/15. Настоящий документ устанавливает положения в развитие территории садоводческого потребительского кооператива «Лесной» с обеспечением обязательных требований строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" и СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий
садоводческих объединений граждан".

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основание для проектирования послужили:

1.  Постановление исполняющего обязанности главы администрации Снежинского городского округа «О подготовке документации по планировке территории» №980 от 30.07.2015

2.  Договор с ООО «ПРОФЦЕНТР»

3. Техническое задание на проектирование.

4. Материалы генерального плана Снежинского городского округа,

5. Федеральный закон <<О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан>> 66-ФЗ

6. Нормативная документация.

СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состава 
проектно-планировочной документации на застройку территорий
садоводческих объединений граждан"

СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения"

СНиП 2.04.02-84*Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

РД 34.20.185-94.Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение

7.  Картографический материал управления градостроительства при администрации г.Снежинска.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Цель проекта состоит в разработке проекта планировочной организации и застройке садоводческого потребительского кооператива «Лесной». В размещении субъектов обслуживания кооператива инженерной, уличной,  бытовой инфраструктуры с учетом действующего законодательства и созданием благоприятной и комфортной среды для осуществления садоводческой деятельности.

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В САДОВОДЧЕСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ «ЛЕСНОЙ»

1. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат

Климат района, как и всего Урала, формируется воздушными массами, поступающими на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют часть влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентального воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный. Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто наблюдаются вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. Летом, как правило, территория находится в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей, а также с Азорских островов. В последнем случае наблюдается жаркая и засушливая погода.

В переходные сезоны большое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. Часто сменяющие друг друга вторжения континентальных воздушных масс южного происхождения, а с севера - арктических воздушных масс, вызывают большую неустойчивость погоды, возврат весенних холодов и образование заморозков.

Климатическая характеристика приведена на основании метеорологических наблюдений метеостанции, расположенной в г. Верхний Уфалей.

Глубина промерзания почв.

Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры воздуха и высоты снежного покрова. Максимальная глубина промерзания за зимний период по метеостанции Аргаяша составляет более150 см. Средняя глубина промерзания в зимний период -- 78 см, максимальная -- более 150 см (ГСМ Аргаяш).

Атмосферные осадки

Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа изучаемого района. Данный район относится к зоне достаточного увлажнения.

Распределение Горнолесная зона - район избыточного увлажнения. Распределение осанкой в течение года неравномерное. Разница осадков на наветренных западных склонах и на подветренных восточных составляет 150-200 мм.

Большая часть осадков, 73-79% годовой суммы, выпадает в тёплый период года. Максимум осадков приходится на июль, минимум - на февраль. За сезон апрель-октябрь выпадение осадкой составляет 428 мм (данные ГМС В. Уфалей) и 350 мм (данные ГМС Касли).

Ветровой режим.

Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется режимом атмосферной циркуляции. Зимой под влиянием западного отрога азиатского антициклона наблк)дается увеличение юго-западных и западных ветров. Летом территории Урала находится под воздействием отрога азовского антициклона, направления ветров имеют сложный характер, но преобладающим является западное, как и в целом за год

Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, зависящий от суточного хода температуры воздуха. Наибольшие скорости ветра - днём, после полудня, наименьшие - утром, перед восходом солнца. Суточные колебания скорости ветра более резко выражены в тёплое время года.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца -- 8 1%

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца -- 78%

Характеристика рельефа

Описываемый район расположен на восточном склоне Среднего Урала, в зоне приподнятой части отпрепарированного Зауральского пенеплена и континентально-морской цокольнои и аккумулятивной равнин. Площадь характеризуется по характеру рельефа как холмистая равнина.

Гидрогеологическая характеристика территории

Участки изысканий характеризуются развитием единого безнапорного водоносного горизонта. Подземные воды представлены грунтовыми водами рыхлых отложений и трещинными водами коренных пород. Трещинные воды залегают глубоко - до б м. Глубина залегания грунтовых вод от 0 до 6,0 м. Поток подземных вод, в общем, согласуется с рельефом и направлен в общее северное направление. Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации атмосферных осадков. Инженерно-геологические условия территории в целом благоприятны.

2.СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Садоводческий потребительский кооператив «Лесной» расположен в границах населённого пункта г. Снежинск в непосредственном территориальном контакте с существующими садоводческими кооперативами и производственно-коммунальными зонами.

С западной стороны проходит коридор ЛЭП-110 кВ, с восточной на расстоянии 100м - железная дорога и автодорога Снежинск – Касли, с северной – кооператив упирается в смешанный лес а с южной проходит ул.Садовая.

Территория занимаемая Садоводческий потребительский кооператив «Лесной» состоит и четырёх участков и представляется лесной поляной в виде равнинного холма окаймленного лесом и наличием поросли леса

Рельеф относительно спокойный с понижением отметок в южном и северном направлении. Абсолютный перепад отметок составляет 10 м.

3.СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

А. Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура представлена наличием деревообрабатывающих предприятий, мастерских, складских площадей на прилегающих к кооперативу территориях а также строительством на территории кооператива предприятия розничной торговли.

Б. Транспортная инфраструктура

Для транспортного обслуживания членов кооператива планируется сохранение действующей системы общественного транспорта.

Внутри кооператива представлена веерная система построения улиц-проездов, выраженная в виде основного въезда-выезда и расходящихся веером 6 улиц-проездов. Также по периметру кооператива представлена объездная противопожарная дорога

Общая протяженность дорог 3,13 км из них 1,84 км асфальто-бетонное покрытие и 1,28 км щебёночно-гравийная смесь. Ширина-улиц проездов в пределах красных линий составляет 10м.

В. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

Источником водоснабжения кооператива является источник водоснабжения города Снежинска. Проектируемая система -- закольцованная централизованная. Водопровод  от городской сети проходит через всю территорию кооператива, обеспечивая хозяйственно-питьевой водой и  пожарными гидрантами.

Водоотведение.

Централизованной хозбытовой канализации в кооперативе «Лесной» не будет. Внутренние канализационные сети и выгребные ямы жилых домов обслуживаются самостоятельно членами кооператива. Отвод верхних вод осуществляется системой придорожных канав

Газоснабжение.

Газоснабжение осуществлено от магистрального трубопровода высокого давления (а-ю8 мм, Р-0,6 МПа) газ поступает к ГРП-1, расположенной рядом с кооперативом. Давление понижается до среднего, и далее расходится к садовым домам на каждом из которых находятся домовые газовые регуляторы типа <<В>> и <<К>> для понижения давления. Газ используется садоводами для бытовых нужд, отопления.

Электроснабжение.

Электроснабжение осуществляется от ЛЭП 10кВ, которая проходит по западной границе, до трансформаторной подстанции на территории кооператива.

От трансформаторной подстанций линии электропередач расходятся до потребителей. Низковольтные сети электроснабжения 0,4 кВ представляют собой воздушные линии на деревянных опорах (алюминиевый провод).

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Архитектурно-планировочное решение

Проектные предложения по планировочной садоводческого кооператива строятся с учетом СНиП 30-02-97 и иных  нормативных требований, сложившихся ландшафтно-градостроительных особенностей, а также интересов заказчика.

Планировочная структура территории садоводческого потребительского кооператива «Лесной» подчинена особенностям строения рельефа и обусловлен требованиями организации поверхностного водоотвода и оптимальной инсоляции.

По количеству земельных участков (от 15 до 100), садоводческий кооператив «Лесной» относится к категории малых (СНиП 30-02-97). По проектном предложению количество участков составило 91. Размеры индивидуальны участков колеблются от 0,07га до 0,12 га.

На территорию садоводческого потребительского кооператива «Лесной» предлагается организовать два въезда, что соответствует требованиям СНиП 30-02-97.Основной въезд примыкает к улице Садовая второй со стороны ЛЭП 110кВ. На основном въезде предлагается возведение универсального здания включающего в свой состав административные помещения, магазин, хозяйственный блок. Также на въезде в соответствии с требованиями СНиГ[ 30-02-9 предусмотрено размещение стоянки автотранспорта (п. 5.4*). Сооружения с средствами пожаротушения размещены в каждом переулке рядом с пожарными гидрантами.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках

| Материал несущих и ограждающих |  | Расстояния, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| конструкций строения |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 3 м, от  линии проездов не менее чем на 5 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 3 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-

бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) — 3;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;

от других построек — 1 м;

от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;

от кустарника — 1 м.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды

Задачей данного раздела является обеспечение наилучших условий для нахождения людей на проектируемой территории, а также минимизация воздействия проектируемой территории на окружающую среду.

Среди факторов оказывающих благотворное влияние на воздушный бассейн кооператива «Лесной» можно выделить его расположение в лесу и относительной близости к оз.Силач. Проектирование садоводческих участков в данном месте возможно, благодаря решению генерального плана Снежинского городского округа.

Для защиты территории кооператива от дорожной пыли с ул.Садовая настоящим проектом предусмотрена организация непрерывной полосы озеленения общего пользования со стороны указанной улицы. Зеленые насаждения приусадебных участков также благоприятно повлияют на состояние атмосферного воздуха.

Санитарная очистка территории.

Для очистки рекомендуется бесконтейнерная система вывоза мусора, практикуемая в других садоводческих объединениях, кузовными мусоровозами работающих по планово- регулярной системе. На период строительства сетей организованна контейнерная площадка для мусора. Вывоз ТБО, а также прочего мусора рекомендуется осуществлять на полигон ТБО г.Снежинска.

Графические материалы